连云港连云区云山街道经十一路（长白山路）以东片区产业发展规划（2025-2035）

环境影响报告书

（简本）

连云港市连云区人民政府云山街道办事处

二〇二五年五月

目   录

1总则	1

1.1规划由来	1

1.2编制依据	3

1.3指导思想、基本原则及评价目的	21

1.4评价基本任务	23

1.5评价范围与评价因子	23

1.6环境功能区划及评价标准	25

1.7技术路线	3

2规划分析	5

2.1规划编制背景	5

2.2规划概述	5

2.2规划协调性分析	20

3环境现状调查与评价	23

3.1片区开发与保护现状调查	23

3.2生态环境现状调查与评价	25

3.3现状存在的主要问题及规划制约因素	27

4环境影响识别与评价指标体系构建	29

4.1环境影响识别	29

4.2环境风险因子辨识	32

5规划环境影响预测与评价	34

6规划方案综合论证和优化调整建议	35

6.1 规划方案的优化调整建议	35

6.2规划环境影响评价与规划编制互动情况说明	37

7环境影响减缓对策和措施	39

7.1 大气环境影响减缓措施	39

7.2 地表水环境影响减缓措施	39

7.3 声环境影响减缓措施	39

7.4 固废污染防治措施	40

7.5 土壤环境影响减缓措施	40

7.6 地下水环境影响减缓措施	40

7.7 生态环境影响减缓措施	41

7.8 环境风险防范措施	41

7.9 资源节约利用与碳减排措施	42

8环境影响跟踪评价与规划所含建设项目环境影响评价要求	43

8.1 环境影响跟踪评价计划	43

8.2规划所包含建设项目环评要求	45

9 产业园区环境管理与环境准入	48

9.1 产业园区环境管理方案	48

9.2 产业园区环境准入	56

10主要评价结论	67

- 1总则

- 1.1规划由来

连云港市连云区位于连云港市东部海滨，处于我国万里海疆的脐部，行政区划总面积836平方公里，实际管辖面积243平方公里，辖9个乡街道、省级连云经济开发区、省级连云港海滨旅游度假区和上合组织（连云港）国际物流园。连云区是一个交通便捷的港口城区，交通条件优越，是新亚欧大陆桥东桥头堡，汇集陇海铁路、沈海高速、长深高速、连霍高速等运输网络，青连盐铁路、连淮扬镇铁路，以港口为中心的海陆立体交通网络初步形成。辖区内的连云港港是国家主枢纽港、集装箱干线港、中西部最便捷出海港，拥有70个万吨级泊位，开通了73条远近洋航线，与全球160多个国家地区近1000个港口开展了贸易往来。辖区内的上合组织国际物流园是省级和市级现代服务业集聚区及市重点物流基地，规划面积44.89平方公里，重点打造基础物流、增值物流、公共物流三大功能体系，将建设成为中亚-环太平洋的商贸物流集散中心、服务“一带一路”沿线国家和地区的国际物流合作基地、现代物流业创新发展的试验示范园区，成为“一带一路”沿线国家和地区过境运输、仓储物流、往来贸易、产业合作的重要国际经济平台。

位于连云区云山街道范围内的经十一路（长白山路）以东片区控制性详细规划于2020年10月取得连云港市人民政府批复（连政复〔2020﹞45 号）。连云港市连云区云山街道经十一路（长白山路）以东片区规划范围为北起云宿路，南至滨河路，西至经十一路（长白山路），东到经十八路，规划区总用地面积为150.99公顷（约1.51平方公里），其中建设用地以一类工业用地兼容研发用地为主，片区规划产业定位为“一带一路”大数据产业园、连云区重要产业支撑组团。

连云区云山街道经十一路（长白山路）以东片区作为连云区重要的工业载体，近年来引进培育了连云港久和混凝土有限公司、江苏港龙新型建材有限公司、连云港成和矿产有限公司、连云港祥鑫紫菜股份公司等50余家企业，现状企业以传统都市型轻工业为主。

连云区云山街道经十一路（长白山路）以东片区在地方经济发展过程中发挥了重要的作用，但存在的问题也相对比较明显，片区产业整体发展粗放、产业类别繁杂，发展方向不清晰、产业定位不明确、产业优势不明显、产业链条不完整、产业支撑力弱且技术含量低，片区现状用地混杂，土地资源紧缺，存在用地功能不匹配、厂中厂等现象，亟需通过优化资源配置、提升产业层次和挖掘闲置用地等方式，实现园区的全面升级与特色化发展。基于以上问题，云山街道结合片区自身特点，对未来产业发展进行重新规划，编制《连云港连云区云山街道经十一路（长白山路）以东片区产业发展规划（2025-2035）》，依托于现有企业，结合片区的地理位置优势，聚力“海洋新能源工程装备制造、海洋食品制造、新材料制造”主导产业，对片区进行优化升级，加快推动现代服务业同先进制造业深度融合形成产业结构合理、创新能力突出的现代海洋产业体系，积极发展具有海洋特色的现代都市工业。

根据《规划环评影响评价条例》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《关于进一步加强规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕99号）、《关于进一步加强工业集中区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）、《关于切实加强工业集中区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办〔2017〕140号）以及《省生态环境厅关于进一步加强工业集中区规划环境影响评价的通知》（苏环办〔2020〕224号）等有关法律法规的要求，为从环境保护视角对工业集中区可持续发展提供科学的依据，促进区域经济、社会和环境协调发展，连云港市连云区人民政府云山街道办事处委托江苏龙展环保科技有限公司开展本轮产业发展规划环境影响评价工作。我单位接受委托后，对规划区域进行现场踏勘，调查、收集了有关资料，根据国家环保相关法律法规和相应的标准、技术要求等，编制完成了《连云港连云区云山街道经十一路（长白山路）以东片区产业发展规划（2025-2035）环境影响报告书》。本次评价以改善环境质量和保障生态安全为目标，论证规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议；明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据。

- 1.2编制依据

- 1.2.1 国家环境保护法律、法规及行政性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》， 2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起施行；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日起施行；

- 《中华人民共和国土地管理法》， 2020年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

- 《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修订；

- 《中华人民共和国安全生产法》，2021年6月10日修订；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修正；

- 《规划环评影响评价条例》（中华人民共和国国务院令 第559号）；

- 《基本农田保护条例》（中华人民共和国国务院令 第257号）；

- 《排污许管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）；

- 《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令 第748号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）；

- 《建设项目环境保护管理条例》， 2017年7月16日修订；

- 《排污许可管理办法》（生态环境部部令 第32号）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号）；

- 《关于印发<土壤污染源头防控行动计划>的通知》（环土壤〔2024〕80号）；

- 《关于印发<市场准入负面清单（2025年版）>的通知》（发改体改规〔2025〕466号）；

- 《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（中华人民共和国工业和信息化部公告 2021年第25号）；

- 《产业发展与转移指导目录（2018年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告2018年 第66号）；

- 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；

- 《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国商务部令 第52号）；

- 《关于印发<工业战略性新兴产业分类目录（2023）>的通知》（国经普办字〔2023〕24号）；

- 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》（国家发展改革委，2017年1月25日）；

- 《国务院关于发布政府核准的投资项目目录（2016年本）的通知》（国发〔2016〕72号）；

- 《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部令 第23号）；

- 《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版 ）》（长江办发〔2022〕7号，2022年1月19日）；

- 《自然资源部 国家发展和改革委员会 国家林业和草原局关于印发<自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）>的通知》（自然资发〔2024〕273号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令 第34号）；

- 《关于学习贯彻<规划环境影响评价条例>加强规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2009〕96号）；

- 《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）；

- 《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号）；

- 《节约用水条例》（中华人民共和国国务院令 第776号）；

- 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部部令第3号）；

- 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令第42号）；

- 《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部 农业部令第46号）；

- 《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤〔2019〕25号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部2018年 部令第4号）；

- 《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部 国家发展和改革委员会 公安部 交通运输部 国家卫生健康委员会 部令 第36号）；

- 《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）；

- 《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号）；

- 《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019〕92号）；

- 《关于印发<土壤污染源头防控行动计划>的通知》（环土壤〔2024〕80号）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

- 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）；

- 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）；

- 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（厅字〔2017〕2号）；

- 《关于发布<环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策>的公告》（环境保护部公告2013年第59号）；

- 《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节〔2017〕178号）；

- 《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56号）；

- 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）；

- 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）；

- 《关于推进国家生态工业示范园区碳达峰碳中和相关工作的通知》（科财函〔2021〕159号）；

- 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）；

- 《关于进一步加强规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕99号）；

- 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发〔2015〕178号）；

- 《关于开展规划环境影响评价会商的指导意见（试行）》（环发〔2015〕179号）；

- 《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）；

- 《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）；

- 《国务院办公厅印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；

- 《关于印发<环境保护综合名录（2021年版）>的通知》（环办综合函〔2021〕495号）；

- 《淮河流域水污染防治暂行条例》，2011年1月8日修正版；

- 《关于印发<长江经济带生态环境保护规划>的通知》（环规财〔2017〕88 号）；

- 《国家发展改革委等9部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资〔2016〕1162号）；

- 《工业和信息化部关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节〔2010〕218号）；

- 《关于进一步防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕77号文）；

- 《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办〔2014〕48号）；

- 《环境保护公众参与办法》（环保部第35号令）；

- 《环境保护部关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）；

- 《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）；

- 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）；

- 《关于进一步推进危险废物环境管理信息化有关工作的通知》（环办固体函〔2022〕230号）；

- 《国家发展改革委等部门关于印发<绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）>的通知》（发改环资〔2024〕165号）；

- 《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2023年本）》中华人民共和国工业和信息化部公告（2023年第8号）；

- 《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）；

- 《关于印发<生态保护红线生态环境监督办法（试行）>的通知（国环规生态〔2022〕2号）》；

- 《环境监管重点单位名录管理办法》（部令 第27号）；

- 《四部门关于印发建材行业碳达峰实施方案的通知》（工信部联原〔2022〕149号）；

- 《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）；

- 《工业和信息化部 国家发展改革委 生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》（工信部联节〔2022〕88号）》；

- 《工业和信息化部等六部门关于印发工业水效提升行动计划的通知》（工信部联节〔2022〕72号）；

- 《自然资源部关于在经济发展用地要素保障工作中严守底线的通知》（自然资发〔2023〕90号）；

- 《关于印发<减污降碳协同增效实施方案>的通知》（环综合〔2022〕42号）；

- 《关于开展工业固体废物排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2022〕26）；

- 《关于优化小微企业项目环评工作的意见》（环环评〔2020〕49号）；

- 《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号）；

- 《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》（环办固体〔2023〕17号）；

- 《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》（环环评〔2023〕52号）；

- 《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日；

- 《工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 自然资源部 生态环境部

- 住房城乡建设部 商务部 金融监管总局关于印发<建材行业稳增长工作方案>的通知》（工信部联原〔2023〕129号）

- 《国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知》（国办发〔2022〕15号）。

### 1.2.2地方法规与条例

- 《江苏省大气污染防治条例（2018年修正）》（人大会常务委员会公告第2号）；

- 《江苏省水污染防治条例》，2021年9月29日修正；

- 《江苏省环境噪声防治条例（2018年修正）》（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会公告第2号）；

- 《江苏省固体废物污染环境防治条例》，2024年11月28日修正；

- 《江苏省土壤污染防治条例》（江苏省人大常委会公告第80 号）；

- 《江苏省循环经济促进条例》，2021年9月29日修正；

- 《江苏省节约能源条例》，2021年9月29日修正；

- 《江苏省水资源管理条例》，2017年6月3日修正；

- 《江苏省地下水管理条例》，自2025年3月1日起施行；

- 《江苏省生态环境保护条例》，自 2024年 6月 5日起施行；

- 《省政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》（苏政发〔2012〕27号）；

- 《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》（苏环办〔2014〕128号）；

- 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号文）；

- 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）；

- 《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2016〕169号）；

- 《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2015〕175号）；

- 《省生态环境厅关于实施厂内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（苏环办〔2020〕218号）；

- 《关于进一步严格产生危险废物工业建设项目环境影响评价文件审批的通知》（苏环办〔2014〕294号）；

- 《中共江苏省委办公厅江苏省人民政府办公厅关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕 32号）；

- 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）；

- 《关于组织实施<江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案>的函》（苏大气办〔2018〕4号）；

- 《关于印发江苏省环境保护厅<实施建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>工作规程的通知》（苏环办〔2013〕365 号）；

- 《关于贯彻落实建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办〔2018〕18号）；

- 《中共江苏省委 江苏省人民政府 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号）；

- 《省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏政

办函〔2020〕37号） ；

- 《关于印发江苏省生态环境厅突发环境事件应急预案的通知》（苏环办〔2020〕172号）；

- 《省生态环境厅关于印发<江苏省突发环境事件应急预案管理办法>的通知》（苏环办〔2023〕7号）；

- 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）；

- 《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）；

- 《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（江苏省生态环境厅，2024年6月13日）；

- 《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）；

- 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令 第119号）；

- 《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）；

- 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）；

- 《江苏省水域保护办法》（江苏省人民政府令 第135号令）；

- 《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办〔2021〕2号）；

- 《省生态环境厅将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）；

- 《省政府办公厅关于印发<江苏省自然生态保护修复行为负面清单（试行）（第一批）>的通知》（苏政办发〔2021〕90号）；

- 《省政府办公厅关于印发江苏省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（苏政办发〔2022〕11号）；

- 《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）；

- 《省生态环境厅 省水利厅 关于印发<江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）>的通知》（苏环办〔2022〕82号）；

- 《省生态环境厅关于进一步加强产业园区规划环境影响评价的通知》（苏环办〔2020〕224号）；

- 《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）；

- 《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点的通知》（苏环办〔2022〕338号）；

- 《省生态环境厅关于印发工业企业及园区突发环境事件隐患分级判定方法（试行）的通知》（苏环办〔2022〕248号）；

- 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（生态环境部 公告 2016年 第74号）；

- 《关于印发<江苏省工业领域及重点行业碳达峰实施方案>的通知》（苏工信节能〔2023〕16号）；

- 《关于印发<江苏省减污降碳协同增效实施方案>的通知》，2023年1月9日；

- 《省政府办公厅转发省发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设实施意见的通知》（苏政办发〔2023〕4号）；

- 《省政府关于进一步加强地下水保护管理工作的通知》（苏政规〔2023〕3号）；

- 《关于印发<环境质量“提质增优”六大攻坚专项行动>的通知》（苏污防攻坚指办〔2022〕97 号）；

- 《关于印发<江苏省工业园区水污染整治专项行动实施方案>的通知》（苏环办〔2022〕29号）；

- 《关于印发重点环保设施项目安全辨识和固体废物鉴定评价工作具体实施方案的通知》（苏环办〔2022〕111号）；

- 《省政府办公厅关于印发江苏省新污染物治理工作方案的通知》（苏政办发〔2022〕81号）；

- 《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）；

- 《省政府办公厅关于印发江苏省深入打好净土保卫战实施方案的通知》（苏政办发〔2022〕78号）；

- 《省政府关于印发江苏省碳达峰实施方案的通知》（苏政发〔2022〕88号）；

- 《省政府办公厅关于加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》（苏政办发〔2022〕42号）；

- 《省政府关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》（苏政发〔2022〕8号）；

- 《省生态环境厅关于印发<全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案><2021年排污单位自动监测监控联网工作计划>的通知》（苏环办〔2021〕146号）；

- 《关于印发江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）的通知》（苏污防攻坚指办〔2021〕56号）；

- 《江苏省污染源自动监控管理办法（2022年修订）》（苏环发〔2022〕5号）；

- 《省发展改革委 省工业和信息化厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环〔2021〕837号）；

- 《省生态环境厅关于加快推进排污单位自动监测监控联网工作的通知》（苏环办〔2022〕197号）；

- 《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2号）；

- 《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）；

- 《省生态环境厅关于加强全省环境应急工作的意见》（苏环发〔2021〕5号）；

- 《省生态环境厅关于印发<江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南（试行）>的通知》（苏环办〔2021〕364号）；

- 《江苏省自然资源厅关于连云港市连云区2023年度生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2023〕1070号）；

- 《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）；

- 《省生态环境厅关于印发2023年全省生态环境应急工作要点的通知》（苏环办〔2023〕90号）；

- 《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）；

- 《省生态环境厅关于做好<国家危险废物名录>（2025年版）实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办﹝2024﹞304号）；

- 《关于印发<江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》的通知>（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）；

- 《省生态环境厅 省住房城乡建设厅关于印发<江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案>的通知》，2023年5月；

- 《关于印发<江苏省工业园区（集中区）环境质量目标管理方案（试行）><江苏省工业园区（集中区）排污总量指标管理办法（试行）>的通知》（苏环办〔2022〕318号）；

- 《关于印发<江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）>的通知》（苏发改规发〔2024〕4号）；

- 《关于发布<江苏省新型墙体材料产品目录>和<江苏省墙体材料产业发展导向>的通知》（苏工信墙改〔2019〕110号）；

- 《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办〔2016〕185号）；

- 《关于执行大气污染物特别排放限值的通告》（苏环发〔2018〕299号）；

- 《关于加强污染源自动监控能力建设的通知》（连环发〔2017〕115

号）；

- 《关于印发<连云港市环境影响评价现状监测管理实施细则（试行）

的通知》（连环办〔2017〕1号）；

- 《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法

（试行）》（连政办发〔2018〕9号）；

- 《关于印发连云港市改善空气质量强制污染减排方案的通知》（连

大气办〔2018〕15号）；

- 《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）

的通知》（连政办发〔2018〕37号）；

- 《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）

的通知》（连政办发〔2018〕38号）；

- 《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）；

- 《连云港市空气质量达标规划》环境保护部华南环境科学研究所，

2016 年9 月；

- 《关于对各类锅炉（炉窑）进行全面排查、整治的通知》（连污防

指办〔2019〕33号）；

- 《市生态环境局关于印发<连云港市“三线一单”生态环境分区管控

实施方案>具体管控要求的通知》（连环发〔2021〕172号）；

- 《连云港市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，连云

港市生态环境局，2024年8月21日；

- 《市生态环境局关于印发<连云港市涉VOCs企业废气治理专项整治

方案>的通知》（连环发〔2022〕225号）；

- 《关于启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据

的函》（连自然资函〔2022〕183号）；

- 《市政府办公室关于印发连云港市“无废城市”建设实施方案（2022

—2025年）的通知》（连政办发〔2022〕74号）；

- 《连云港市扬尘污染防治管理办法》（连云港市人民政府令 第14

号）；

- 《市政府办公室关于印发淮河流域（连云港市）水环境综合治理实

施方案的通知》（连政办发〔2017〕75号）；

- 《市政府关于印发连云港市土壤污染防治工作方案的通知》（连政

发〔2017〕35号）；

- 《市生态环境局关于加强重点行业环境健康风险影响评价的通知

（试行）》（连环发〔2020〕376号）；

- 《关于印发<连云港市建设项目环境健康风险评估技术办法>的通

知》（连环发〔2022〕26号）；

- 《关于进一步落实一般工业固体废物环境管理的通知》（连环发

〔2024〕5号）；

- 《市政府办公室印发关于加强固体废物环境管理意见的通知》

（连政办发〔2025〕5 号）；

- 《市政府关于印发连云港市空气质量持续改善行动计划实施方

案的通知》（连政发〔2024〕67号）；

- 《关于印发<连云港市2024年大气污染防治工作计划>的通知》

（连污防指办〔2024〕34号）；

- 《连云港市连云区2023年度生态空间管控区域优化调整方案》，

连云港市连云区人民政府，2023年11月；

- 《市政府关于印发连云港市市区声环境质量功能区划分规定

（2021年修订版）的通知》（连政发〔2021〕24号）；

- 《市生态环境局关于印发<连云港市市区声环境质量功能区划分

规定（2021年修订版）>补充说明的通知》，连云港市生态环境局，2023年12月29日；

- 《市政府办公室印发关于推进装备制造产业高质量发展实施意

见的通知》（连政办发〔2023〕36 号）；

- 《连云港市生态环境管理地图》（连政办发〔2017〕188 号）；

- 《连云港市政府关于培育壮大县区主导产业的指导意见》（连政

发〔2022〕105号）；

- 《市政府办公室关于促进乡镇工业集中区提升发展的实施意见》

（连政办发〔2021〕39号）。

### 1.2.3国家和地方相关规划

（1）《全国生态功能区划（修编版）》（环保部 中国科学院公告2015年第61号）；

（2）《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号）；

（3）《长江经济带发展规划纲要》，2016年9月；

（4）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）；

（5）《长江三角洲区域生态环境共同保护规划》（推动长三角一体化发展领导小组办公室文件第13号）；

（6）《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，2019年12月；

（7）《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》，2017年12月；

（8）《江苏省主体功能区规划》（苏政发〔2014〕20号）；

（9）《连云港市城市总体规划（2015-2030）》；

（10）《连云港市国土空间总体规划（2021-2035 年）》；

（11）《连云港市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》（连政发〔2021〕17号）；

（12）《市政府关于印发连云港市主体功能区实施规划的通知》（连政发〔2016〕70号）；

（13）《连云港连云区经十一路以东片区控制性详细规划》。

### 1.2.4技术导则与规范

（1）《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 130-2019）；

（2）《规划环境影响评价技术导则 产业园区》（HJ 131-2021）；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（10）《生态环境健康风险评估技术指南 总纲》（HJ 1111-2020）；

（11）《国家生态工业示范园区标准》（HJ 274-2015）；

（12）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（13）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（14）《环境健康与监测技术规范》（DB32/T4260-2022）；

（16）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（17）《工业园区突发环境事件风险评估指南》（DB32/T 3794-2020）；

（18）《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）。

## 1.3指导思想、基本原则及评价目的

### 1.3.1指导思想

运用生态文明的理念指导产业综合区建设，探索科学发展方式和新型工业化发展路径，坚持产业综合区经济发展与环境建设同步规划、同步实施、相互促进、协调发展的原则，构建空间、总量、准入红线，优化产业与基础设施空间布局，提高水土资源和能源利用效率，提高工业原料循环利用和废物综合利用水平，实施污染排放和环境风险集中控制，推进产业综合区一体化、封闭式环境管理，为建设生产高效、工艺先进、环境友好的绿色产业园提供决策支撑。

### 1.3.2评价原则

突出规划环境影响评价源头预防作用，优化完善产业综合区规划方案，强化产业区污染防治，改善区域生态环境质量。

（1）全程互动

评价在规划编制早期介入并全程互动，确定公众参与及会商对象，吸纳各方意见，优化规划。

（2）统筹协调

协调好产业发展与区域、产业综合区环境保护关系，统筹产业综合区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导产业区生态化、低碳化、绿色化发展。

（3）协同联动

衔接区域生态环境分区管控成果，细化产业综合区环境准入，指导建设项目环境准入及其环境影响评价内容简化，实现区域、产业区、建设项目环境影响评价的系统衔接和协同管理。

（4）突出重点

立足规划方案重点和特点以及区域资源生态环境特征，充分利用区域空间生态环境评价的数据资料及成果，对规划实施的主要影响进行分析评价，并重点关注制约区域生态环境改善的主要环境影响因子和重大环境风险因子。

### 1.3.3评价目的

以改善环境质量和保障生态安全为目标，论证规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议；明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据。

## 1.4评价基本任务

（1）开展产业园区发展情况与区域生态环境现状调查、生态环境影响回顾性评价，规划实施主要生态、环境、资源制约因素分析。

（2）识别规划实施主要生态环境影响和风险因子，分析规划实施生态环境压力、污染物减排和节能降碳潜力，预测与评价规划实施环境影响和潜在风险，分析资源与环境承载状态。

（3）论证规划产业定位、发展规模、产业结构、布局、建设时序及环境基础设施等的环境合理性，并提出优化调整建议，说明优化调整的依据和潜在效果或效益。

（4）提出既有环境问题及不良环境影响的减缓对策、措施，明确规划实施环境影响跟踪监测与评价要求、规划所含建设项目的环境影响评价重点，制定或完善产业园区环境准入及产业园区环境管理要求，形成评价结论与建议。

## 1.5评价范围与评价因子

### 1.5.1评价范围

本次按照规划实施的时间维度和可能影响的空间尺度来界定评价范围。

（1）时间维度上

本次评价以2024年为基准年。

报告整个规划期：2025~2035年；其中，近期规划至2030年；远期规划至2035年。

（2）空间尺度上

评价范围包括规划空间范围以及可能受到规划实施影响的周边区域。本次以经十一路以东片区的实际规划面积150.99公顷为基础，并结合产业规划实施对各生态环境要素可能影响的产业园区外周边地区及环境敏感区，统筹确定评价空间范围，详见表1.5-1。

表1.5-1  空间评价范围表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 根据AERSCREEN模型估算结果，D10%<2.5km，因此确定园区大气评价范围为规划范围及其边界外延2.5km范围 |
| 地表水环境 | 园区规划范围内及周边主要影响水体（北排淡河、排淡河、墅港河），其中重点评价范围墟沟污水处理厂排污口（墅港河）上游500m至下游500m |
| 地下水环境 | 园区规划范围并适度考虑地下水流场和水文地质单元 |
| 土壤环境 | 园区规划范围及其边界外延200m范围 |
| 声环境 | 园区规划范围及其边界外延200m范围 |
| 生态环境 | 覆盖园区规划范围，并扩展至园区规划范围边界2.5km范围 |
| 环境风险 | 大气环境风险：规划范围及其边界外延5km范围 地表水环境风险：同地表水评价范围 地下水环境风险：同地下水评价范围 |

### 1.5.2评价因子

根据对产业园区产业发展规划现状污染源、污染因子调查筛选以及规划污染源、污染因子的分析，结合区域环境现状和相应的控制标准，确定本次评价因子，见表1.5-2。

表1.5-2评价因子表

| 项目 | 现状评价因子 |  | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TVOC、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、氯化氢、甲醇、氟化物、苯乙烯 |  | SO2、NOx、PM10、PM2.5、硫化氢、氨、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs、氯化氢、甲醇、氟化物、苯乙烯 | SO2、NOx、颗粒物、VOCs |
| 地表水环境 | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、甲苯、氟化物、挥发酚、硝基苯、硫化物、氯化物、阴离子表面活性剂、色度 |  | COD、氨氮 | COD、氨氮、总磷、总氮 |
| 地下水环境 | K+ 、Na+ 、Ca2+、Mg2+、CO3 2-、HCO3 -、Cl -、SO4 2-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氟化物、苯、甲苯、二甲苯、镍、硫化物、阴离子表面活性剂 |  | CODMn、氨氮 | / |
| 包气带 | pH、氨氮、耗氧量 |  | / | / |
| 声环境 | 连续等效A声级 |  | 连续等效A声级 | / |
| 土壤 | 建设用地 | pH、Hg、As、Cd、Pb、Cr、Ni、Cu、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、石油烃（C10~C40） | / | / |
|  | 农用地 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | / | / |
| 底泥 | pH、汞、镉、铬、砷、铅、铜、镍、锌 |  | / | / |
| 固废 | 生活垃圾、一般固废、危险废物 |  | 生活垃圾、一般固废、危险废物 | / |
| 生态 | 土地利用现状；评价范围内陆域和水域生态背景调查 |  | 生态适宜度 | / |

## 1.6环境功能区划及评价标准

### 1.6.1环境功能区划

⑴大气环境功能区划

根据《关于印发连云港市环境空气质量功能区划分规定的通知》（连政发〔2012〕115号），连云区经十一路以东片区属于环境空气质量二类功能区。本规划大气环境评价范围内涉及的一类区主要为大桅尖游览区及及外侧300米缓冲带区域。

⑵地表水环境功能区划

根据《关于印发〈江苏省地表水（环境）功能区划（2021—2030年）〉的通知》（苏环办〔2022〕82号），排淡河（连云港工业农业用水区）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；北排淡河、墅港河未划分水体功能，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类水质标准。

⑶声环境功能区划

根据《市政府关于印发<连云港市市区声环境质量功能区划分规定（2021年修订版）>的通知》（连政发〔2021〕24号），规划片区为2类声环境功能区，云宿路边界线外北侧（相邻为“1类”区域）55m内、南侧（相邻为“2类”区域）40m内为4a类声环境功能区，仙霞山路、新光路道路边界线外两侧（相邻为“2类”区域）40m内为4a类声环境功能区。北侧邻近园区的居民区为1类声环境功能区；云宿路（园区路段）北侧道路边界线外55m内的噪声敏感建筑物执行4a类声环境功能区要求，当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域为 4a 类声环境功能区。经十八路以东区域执行3类声环境功能区要求。

⑷地下水：规划区内的地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行分类评价。

⑸土壤环境功能区划

工业集中区内工业用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地标准；工业集中区周边一般农用地及基本农田执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准。

### 1.6.2评价标准

- 1.6.2.1环境质量标准

⑴环境空气

常规污染物SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中相关标准；甲苯、二甲苯、TVOC、氨、硫化氢、甲醇、氯化氢、苯乙烯执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018 附录D）推荐值；非甲烷总烃采用国家环保总局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》P244推荐值；臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1 二级无组织排放标准。具体标准值详见表1.6-1。

表1.6-1  环境空气质量标准

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 浓度限值（mg/m3） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 1 | SO2 | 1小时平均 | 0.15 | 0.50 | 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中相关标准 |
|  |  | 24小时平均 | 0.05 | 0.15 |  |
|  |  | 年平均 | 0.02 | 0.06 |  |
| 2 | NOx | 1小时平均 | 0.25 | 0.25 |  |
|  |  | 24小时平均 | 0.1 | 0.1 |  |
|  |  | 年平均 | 0.05 | 0.05 |  |
| 3 | NO2 | 1小时平均 | 0.2 | 0.2 |  |
|  |  | 24小时平均 | 0.08 | 0.08 |  |
|  |  | 年平均 | 0.04 | 0.04 |  |
| 4 | PM10 | 24小时平均 | 0.05 | 0.15 |  |
|  |  | 年平均 | 0.04 | 0.07 |  |
| 5 | PM2.5 | 24小时平均 | 0.035 | 0.075 |  |
|  |  | 年平均 | 0.015 | 0.035 |  |
| 6 | CO | 1小时平均 | 10 | 10 |  |
|  |  | 24小时平均 | 4 | 4 |  |
| 7 | O3 | 1小时平均 | 0.16 | 0.2 |  |
|  |  | 日最大8小时平均 | 0.1 | 0.16 |  |
| 8 | 氟化物（F） | 1小时平均 | 0.02 | 0.02 |  |
|  |  | 24小时平均 | 0.007 | 0.007 |  |
| 9 | 氨 | 1小时平均 | 0.2 |  | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018 附录D） |
| 10 | 硫化氢 | 1小时平均 | 0.01 |  |  |
| 11 | 甲醇 | 1小时平均 | 3 |  |  |
|  |  | 日平均 | 1 |  |  |
| 12 | 甲苯 | 1小时平均 | 0.2 |  |  |
| 13 | 二甲苯 | 1小时平均 | 0.2 |  |  |
| 14 | TVOC | 8小时平均 | 0.6 |  |  |
| 15 | 氯化氢 | 1小时平均 | 0.05 |  |  |
|  |  | 日平均 | 0.015 |  |  |
| 16 | 苯乙烯 | 1小时平均 | 0.01 |  |  |
| 17 | 非甲烷总烃 | 小时平均 | 2.0 |  | 《大气污染物综合排放标准详解》P244推荐值 |
| 18 | 臭气浓度 | - | 20（无量纲） |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 93）表1（二级） |

⑵地表水

排淡河（连云港工业农业用水区）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；北排淡河、墅港河未划分水体功能，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，主要指标详见表1.6-2。

表1.6-2  地表水环境质量标准主要指标值（mg/L，pH除外）

| 序号 | 项目名称 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 |
| 2 | CODcr | ≤20 | ≤30 |  |
| 3 | BOD5 | ≤4 | ≤6 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 | ≤1.5 |  |
| 5 | 总磷 | ≤0.2 | ≤0.3 |  |
| 6 | 氟化物（以F-计） | ≤1.0 | ≤1.5 |  |
| 7 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.5 |  |
| 8 | 挥发酚 | ≤0.005 | ≤0.01 |  |
| 9 | 硫化物 | ≤0.2 | ≤0.5 |  |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | ≤0.3 |  |
| 11 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 | ≤20000 |  |
| 12 | 氯化物 | 250 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2 |
| 13 | 硝基苯 | ≤0.017 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3 |
| 14 | 甲苯 | ≤0.7 |  |  |

⑶土壤

片区外村庄等居住用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）规定的第一类用地标准，片区内用地执行GB36600-2018规定的第二类用地标准，底泥及片区外农用地执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中标准。

其主要指标见表1.6-3及表1.6-4。

表1.6-3建设用地土壤污染风险管控标准（基本项目）单位：mg/kg

| 类别 | 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  |  | 管制值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |  | 第一类用地 | 第二类用地 |  |
| 基本45项因子 | 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① |  | 120 | 140 |  |
|  | 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 |  | 47 | 172 |  |
|  | 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 |  | 30 | 78 |  |
|  | 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 |  | 8000 | 36000 |  |
|  | 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 |  | 800 | 2500 |  |
|  | 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 |  | 33 | 82 |  |
|  | 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 |  | 600 | 2000 |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 |  | 9 | 36 |  |
|  | 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 |  | 5 | 10 |  |
|  | 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 |  | 21 | 120 |  |
|  | 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 |  | 20 | 100 |  |
|  | 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 |  | 6 | 21 |  |
|  | 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 |  | 40 | 200 |  |
|  | 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 |  | 200 | 2000 |  |
|  | 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 |  | 31 | 163 |  |
|  | 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 |  | 300 | 2000 |  |
|  | 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 |  | 5 | 47 |  |
|  | 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 |  | 26 | 100 |  |
|  | 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 |  | 14 | 50 |  |
|  | 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 |  | 34 | 183 |  |
|  | 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 |  | 840 | 840 |  |
|  | 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 |  | 5 | 15 |  |
|  | 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 |  | 7 | 20 |  |
|  | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 |  | 0.5 | 5 |  |
|  | 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 |  | 1.2 | 4.3 |  |
|  | 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 |  | 10 | 40 |  |
|  | 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 |  | 200 | 1000 |  |
|  | 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |  | 560 | 560 |  |
|  | 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 |  | 56 | 200 |  |
|  | 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 |  | 72 | 280 |  |
|  | 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |  | 1290 | 1290 |  |
|  | 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  |
|  | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3， 106-42-3 | 163 | 570 |  | 500 | 570 |  |
|  | 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 |  | 640 | 640 |  |
|  | 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 |  |  | 760 |
|  | 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 |  |  | 663 |
|  | 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 |  |  | 4500 |
|  | 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 |  |  | 151 |
|  | 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 |  |  | 15 |
|  | 40 | 苯并[b] 荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 |  |  | 151 |
|  | 41 | 苯并[k] 荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 |  |  | 1500 |
|  | 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 |  |  | 12900 |
|  | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 |  |  | 15 |
|  | 44 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 |  |  | 151 |
|  | 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 |  |  | 700 |
| 其他项目 | 石油烃类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 石油烃（C10~C40） | - | 826 | 4500 | 5000 |  |  | 9000 |
| 备注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（参见GB69900-2018附录A）水平的，不纳入污染地块管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.6-4  农用地土壤污染风险筛选值（基本项目） 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目①② |  | 农用地土壤污染风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5< pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 40 | 40 | 30 | 25 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 备注： ①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

⑷声环境

声环境执行标准见表1.6-5。

表1.6-5 声环境质量标准值

| 声环境功能区类 别 | 标准值dB(A) |  | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 1类 | 55 | 45 | 规划区北侧邻近的居民区 |
| 2类 | 60 | 50 | 规划区内 |
| 3类 | 65 | 55 | 规划区外经十八路以东区域 |
| 4a类 | 70 | 55 | 云宿路边界线外北侧55m内、南侧40m内，当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域为 4a 类声环境功能区 |
|  |  |  | 仙霞山路、新光路道路边界线外两侧40m内 |

⑸地下水

地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行分类评价。主要指标见表1.6-6。

表1.6-6 地下水质量分类标准值

| 序号 | 项目名称 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 |  |  | 5.5～6.5，8.5～9 | ﹤5.5，﹥9 |
| 2 | 总硬度（mg/L） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 3 | 氨氮（mg/L） | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.5 | >1.5 |
| 4 | 亚硝酸盐（以N计，mg/L） | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.0 | ≤4.8 | >4.8 |
| 5 | 氯化物（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 6 | 挥发酚（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 7 | 硫酸盐（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 8 | 硝酸盐（以N计， mg/L） | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 9 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 10 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 不得检出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3 |
| 11 | 氰化物（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 12 | As（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 13 | Hg（mg/L） | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 14 | Cd（mg/L） | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 15 | Fe（mg/L） | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | >2.0 |
| 16 | Pb（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.10 | >0.1 |
| 17 | Mn（mg/L） | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤1.50 | >1.50 |
| 18 | Na（mg/L） | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | >400 |
| 19 | Cr6+（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.10 |
| 20 | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 21 | 硫化物（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | >0.10 |
| 22 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10.0 | >10.0 |
| 23 | 苯（μg/L） | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤10.0 | ≤120 | >120 |
| 24 | 甲苯（μg/L） | ≤0.5 | ≤140 | ≤700 | ≤1400 | >1400 |
| 25 | 二甲苯（μg/L） | ≤0.5 | ≤100 | ≤500 | ≤1000 | >1000 |
| 26 | 镍（mg/L） | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.1 |

- 1.6.2.2污染物排放标准

（1）大气污染物

片区内各企业施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/ 4437-2022）标准，具体标准见表1.6-7。

表1.6-7 施工场地扬尘排放浓度限值

| 监测项目 | 监控点 | 浓度限值（μg/m3） |
| --- | --- | --- |
| TSPa | 自动监控点设置在施工围挡区域内易产生扬尘场所（如施工车辆进出口处）；手工监控点位设置按照 HJ/T 55 规定执行。 | 500 |
| PM10b |  | 80 |
| a. 任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15 min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ 633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200 μg/m3后再进行评价。 b. 任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。 |  |  |

片区内工业企业食堂油烟执行区《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应标准，具体标准见表1.6-8。

表1.6-8 饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1,<3 | ≥3,<6 | ≥6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |

片区内工业炉窑执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）；新建燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；涉及塑料制品工业企业大气污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单；涉及水泥制品工业企业大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排标准》（DB32/4149-2021）；涉及工业涂装工序工业企业大气污染物排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）；涉及印刷工序工业企业大气污染物排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）。

产业园区内工业企业废气污染物排放标准有行业标准的，优先执行相应的行业标准特别排放限值，并全面执行大气特别排放限值，无行业排放标准的企业大气污染物中颗粒物、SO2、氮氧化物、非甲烷总烃（NMHC）等执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准相关要求，挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度等恶臭物质执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

具体标准值见表1.6-9。

表1.6-9  大气污染物排放标准

| 污染源 | 污染物 |  |  |  |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） |  | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放浓度限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 其他 | 颗粒物 |  | 石棉纤维及粉尘 |  |  | 1.0或者1根纤维/cm3 |  | 0.36 | 边界外浓度最高点 | 生产装置不得有明显的无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  |  | 碳黑尘、染料尘 |  |  | 15 |  | 0.51 |  | 肉眼不可见 |  |
|  |  |  | 沥青烟 |  |  | 20 |  | 0.11 |  | 生产装置不得有明显的无组织排放 |  |
|  |  |  | 其他 |  |  | 20 |  | 1 |  | 0.5 |  |
|  | 二氧化硫 |  | 燃烧（焚烧、氧化）装置、固定式内燃机、发动机制造测试工艺 |  |  | 200 |  | / |  | 0.4 |  |
|  |  |  | 其他 |  |  | 200 |  | 1.4 |  |  |  |
|  | 氮氧化物 （以NO2计） |  | 燃烧（焚烧、氧化）装置、固定式内燃机、发动机制造测试工艺 |  |  | 200 |  | / |  | 0.12 |  |
|  |  |  | 其他 |  |  | 100 |  | 0.47 |  |  |  |
|  | 氟化物 |  |  |  |  | 3 |  | 0.072 |  | 0.02 |  |
|  | 氯化氢 |  |  |  |  | 10 |  | 0.18 |  | 0.05 |  |
|  | 甲醇 |  |  |  |  | 50 |  | 1.8 |  | 1 |  |
|  | NMHC |  |  |  |  | 60 |  | 3 | 边界外浓度最高点 | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂房外 | 6（监控点处 1 h 平均浓度值） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20（监控点处任意一次浓度值） |  |
| 恶臭物质 | 氨 |  |  |  |  | / |  | 4.9（15m） | 边界外浓度最高点 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 硫化氢 |  |  |  |  | / |  | 0.33（15m） |  | 0.06 |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  |  |  |  | / |  | 2000（15m） |  | 20 （无量纲） |  |
| 燃气锅炉 | 颗粒物 |  |  |  |  | 10 |  | / |  | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 35 |  | / |  | / |  |
|  | 氮氧化物 （以NO2计） |  |  |  |  | 50 |  | / |  | / |  |
|  | 氨 | 采用选择性非催化还原法（SNCR）脱硝工艺 |  |  |  | 8 |  | / | 边界外浓度最高点 | / |  |
|  |  | 采用选择性催化还原法（SCR）脱硝工艺及新建锅炉采用SNCR-SCR）脱硝工艺 |  |  |  | 2.28 |  | / |  | / |  |
|  |  | 在用锅炉采用SNCR-SCR脱硝工艺 |  |  |  | 3.38 |  | / |  | / |  |
|  |  | 采用氨法脱硫工艺 |  |  |  | 3 |  | / |  | / |  |
|  | 烟气黑度（林格曼黑度）/级 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | / |  |
| 工业炉窑 | 颗粒物 |  |  |  |  | 20 | / |  | 厂房生产车间门、窗等排放口浓度最高点，如无法设置监控点，监控点应设在厂房生产车间外2 m～50 m范围内，距离地面1.5 m以上位置处的浓度最高点；若工业炉窑无完整厂房生产车间（如露天或有顶无围墙），监控点应设在距颗粒物排放源下风向5 m，距地面1.5 m以上位置处的浓度最高点 | 5.0 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020） |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 80 | / |  | / | / |  |
|  | 氮氧化物 （以NO2计） |  |  |  |  | 180 | / |  | / | / |  |
|  | 烟气黑度（林格曼黑度）/级 |  |  |  |  | 1 |  |  | / | / |  |
| 塑料制品工业企业 | 颗粒物 |  |  |  |  | 20 |  | / | 边界外浓度最高点 | 1.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单 |
|  | 苯乙烯 |  |  |  |  | 20 |  | / |  | / |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 60 |  | / |  | 4.0 |  |
|  | 废气焚烧设施 |  |  |  | 二氧化硫 | 50 |  | / | / | / |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 100 |  | / | / | / |  |
| 印刷工序企业 | TVOC |  |  |  |  | 70 |  | 2.5 | 边界外浓度最高点 | / | 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022） |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  | 10 |  | 0.4 |  | / |  |
|  | 苯 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.02 |  | / |  |
|  | 苯系物 |  |  |  |  | 15 |  | 0.5 |  | / |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 50 |  | 1.8 | 厂房外 | 6（监控点处 1 h 平均浓度值） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20（监控点处任意一次浓度值） |  |
|  | 燃烧（焚烧、化）装置 |  |  |  | 二氧化硫 | 200 |  | / | / | / |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 200 |  | / | / | / |  |
| 水泥制品企业 | 颗粒物 |  |  |  | 水泥仓及其他通风生产设备 | 10 |  | / | 对厂区内无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1 m， 距离地面1.5 m 以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙）或无厂房，则在排放源下风向5m，距离地面1.5 m 以上位置处进行监测 | 5 | 《水泥工业大气污染物排标准》（DB32/4149-2021） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业边界外20 m 处上风向设参照点，下风向设监控点 | 0.5（监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1 h 浓度值的差值） |  |
| 工业涂装工序 | 苯 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.02 | / | / | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
|  | 苯系物④ |  |  |  |  | 20 |  | 0.8 |  | / |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 50 |  | 2.0 | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂房外 | 6.0（监控点处1h平均浓度值） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20（监控点处任意一次浓度值） |  |
|  | TVOC |  |  |  |  | 80 |  | 3.2 | / | / |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  | 10 |  | 0.4 |  | / |  |
|  | VOCs燃烧装置 |  |  | 二氧化硫 |  | 200 |  | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 200 |  | / | / | / |  |

（2）水污染物

片区内未规划污水集中处理设施，园区废水依托区外墟沟污水处理厂处理，墟沟污水处理厂接纳的企业污水排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经墅港河、连云新城内河，由西墅闸入海。

目前墅港河一运盐河一北排淡河人工湿地正在建设过程中，湿地建设完成后，尾水经人工湿地净化处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准后，由北排淡河汇入排淡河最终进入黄海，临时保留墅港河闸，作为应急排放通道，湿地建设完成后，墅港河闸取消。

由于江苏省《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）已于2023年3月28日实施，现有城镇污水处理自《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）实施之日起3年后执行。远期（2026年3月27日之后），墟沟污水处理厂尾水执行排放的污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）C级标准要求。

墟沟污水处理厂接管标准及尾水排放标准见表1.6-10。

表1.6-10  污水处理厂接管及尾水排放标准限值

| 项目 | 单位 | 污水处理厂接管标准 | 尾水排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 | 2026年3月27日之后 |  |
|  |  |  | GB18918-2002一级A标准 | DB32/4440-2022表1 C 标准 （日均排放限值） | DB32/4440-2022表2 C 标准 （一次监测排放限值） |
| pH | 无量纲 | 6.5～9.5 | 6～9 | 6～9 | - |
| 色度 | 倍 | 64 | 30 | 30 | - |
| CODCr | mg/L | 500 | 50 | 50 | 75 |
| BOD5 | mg/L | 350 | 10 | 10 | - |
| SS | mg/L | 400 | 10 | 10 | - |
| NH3-N | mg/L | 45 | 5（8）① | 4（6）② | 8（12）② |
| TP | mg/L | 8 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| TN | mg/L | 70 | 15 | 12（15）② | 15（20）② |
| 动植物油 | mg/L | 100 | 1 | 1 | - |
| 石油类 | mg/L | 15 | 1 | 1 | - |
| 溶解性总固体 | mg/L | 2000 | - | - | - |
| 阴离子表面活性剂（LAS） | mg/L | 20 | 0.5 | 0.5 | - |
| 氟化物 | mg/L | 20 | - | 1.5 | - |
| 挥发酚 | mg/L | 1 | 0.5 |  | - |
| 硝基苯 | mg/L | 5 | 2.0 | 2.0 | - |
| 硫化物 | mg/L | 1 | 1.0 | 0.2 | - |
| 氯化物 | mg/L | 800 | - | - | - |
| 粪大肠菌群数 | MPN/L或CFU/L | 1000 | - | 1000 | - |
| 备注：①括号外数值为水温>120C 时的控制指标，括号内数值为水温≤120C 时的控制指标。 ②每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 |  |  |  |  |  |

片区内工业企业水污染物排放标准有行业标准和地方标准的，优先执行相应的行业标准和地方标准，同时应满足园区污水处理厂接管标准要求。

（3）噪声

片区内各企业施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类功能区厂界环境噪声排放限值。噪声排放标准具体限值见表1.6-11、表1.6-12。

表1.6-11 施工噪声限值

| 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.6-12 营运期环境噪声排放限值

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4类 | 70 | 55 |

（4）固废

工业企业固废鉴别执行《危险固废鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），一般固废贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采取防扬散、防流失、防渗漏等防止污染环境的措施，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关要求收集、贮存、运输及转移。

固体废物贮存场所环境保护图形标志按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）要求设置。

## 1.7技术路线

本次规划环评的技术路线如下图所示。

图1.7-1本次规划环境影响评价技术流程图

- 2规划分析

## 2.1规划编制背景

连云港市城乡规划设计咨询有限公司编制《连云港连云区云山街道经十一路以东片区控制性详细规划》于2020年10月取得连云港市人民政府批复（连政复〔2020﹞45 号），该规划对云山街道经十一路以东片区的用地性质、市政设施、工业布局等进行了规划。规划范围为北起云宿路，南至滨河路，西至经十一路（长白山路），东到经十八路，规划区总用地面积为150.99公顷（约1.51平方公里），其中建设用地以一类工业用地兼容研发用地为主，片区规划产业定位为“一带一路”大数据产业园、连云区重要产业支撑组团。

为落实传导《连云港市国土空间总体规划（2021-2035年）》，根据城市开发建设实际需要，统筹考虑产业发展，进一步优化片区内道路交通和公用设施体系，连云港市自然资源和规划局会同连云区人民政府组织开展了《云山街道长白山路以东片区详细规划图则修改》，将原规划发展备用地规划为工业用地、物流仓储用地、绿地等用地类型，扩大基础设施用地，未调整规划范围。目前图则修改工作已通过评审，正在会后阶段。

为了优化资源配置，提升产业层次和挖掘闲置用地，云山街道结合片区自身特点，对未来产业发展进行重新规划并编制了《连云港连云区云山街道经十一路（长白山路）以东片区产业发展规划（2025-2035）》。

## 2.2规划概述

### 2.2.1规划范围及时限

- 2.1.1.1 规划范围

本次规划范围为连云港市连云区云山街道经十一路（长白山路）以东片区，北起云宿路，南至滨河路，西至经十一路（长白山路），东到经十八路，总规划面积约1.51平方公里（150.99公顷）。

- 2.1.1.2 规划时限

基准年：2024年。

规划年限：2025年~2035年，其中，近期规划至2030年；远期规划至2035年。

### 2.2.2规划发展规模

- 2.2.2.1人口规模

规划片区无居住人口，有产业就业人口，预测约2000人。

- 2.2.2.2建设用地

到2035年，规划城市建设用地150.5199公顷，其中工业用地105.0433公顷。

- 2.2.2.3产业规模

到2030年，海洋新能源工程装备制造产业规模突破500亿元；新材料产业规模突破50亿元；海洋食品制造产业规模达200亿元。

### 2.2.3基本原则和发展定位

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央经济工作会议和省、市委全会决策部署，深入实施基础先行，工业主导，产业富民，以突出绿色、生态文明建设为主线，以结构调整自主创新为动力，以资源节约循环市场化集约化可持续发展为原则，突出支柱产业对经济发展的带动作用，依托核心企业，形成产业相对集中、相互关联紧密、特色鲜明的支柱产业，促进高质量发展，后发先至。

二、基本原则

1、强调区域整合提升，近期对片区内企业进行梳理，结合片区产业主导产业进行升级改造。

2、贯彻“切合实际、高起点、高标准”的原则，加强发展目标和主导产业研究，一次规划、分期实施，引导片区的有序发展。

3、合理进行功能组合与用地布局，完善各项功能配套；合理确定地块规模，做到弹性控制。

4、运用城市设计的理念与手法，构筑片区优美的形象和宜人的空间环境来增加其吸引力和凝聚力，实现环境建设与经济发展的良性循环。强调“以人为本”的设计思想，体现对人的充分关怀。

三、发展战略

遵循“整合资源，优化结构，重点突破，特色优先”的战略思路。

1、以企业为主体，走市场导向与政府推动相结合发展之路。

2、依托优势特色，面向市场，走绿色环保产业发展之路。

3、突出工业，带动整个片区产业转型升级。

4、注重科技，合作引进与自主创新相结合，提升产业规模，走传统产业与高新技术相结合之路。

5、强化引进资金技术人才和管理经验，走内外结合互动之路。

6、培植龙头支持支柱产业和重点行业，走集约经营之路。

四、产业发展定位

（1）规划定位

以海洋新能源工程装备制造、海洋食品制造、新材料制造为主导产业的特色化生态型发展区域。

（2）产业门类选择

海洋新能源工程装备制造：核电装备、海上光伏装备、风电装备等。

海洋食品制造：传统海产品加工、海洋功能食品加工等。

新材料制造：高性能纤维及复合材料、新型海洋环保材料、绿色建材等。

### 2.2.4用地布局

经十一路以东片区的用地组成主要有：工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地等。本次规划区总范围150.99公顷。规划商业服务业设施用地面积为1.023公顷，占城市建设用地0.68%；规划工业用地面积为105.0433公顷，占城市建设用地69.79%，为一类工业兼容生产研发用地、二类工业用地；规划一类物流仓储用地面积为12.7838公顷，占城市建设用地8.49%；规划道路与交通设施用地面积为33.5918公顷，占城市建设用地22.32%；规划公用设施用地面积为2.3848公顷，占城市建设用地1.58%；规划绿地与广场用地面积为6.7172公顷，占城市建设用地4.46%；规划非建设用地面积为2.2299公顷。

各类建设用地情况详见表2.2.4-1。

表2.2.4-1 规划用地一览表

| 序号 | 用地代码 |  | 用地名称 | 用地面积（公顷） | 占总用地比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M |  | 工业用地 | 105.0433 | 69.57% |
|  | 其中 | M1/Ma | 一类工业兼容生产研发用地 | 69.6612 | 46.14% |
|  |  | M2 | 二类工业用地 | 22.5983 | 14.97% |
|  |  | W1 | 一类物流仓储用地 | 12.7838 | 8.46% |
| 2 | B |  | 商业服务业设施用地 | 1.023 | 0.68% |
|  | 其中 | B9 | 其他服务业设施用地 | 1.023 | 0.68% |
| 3 | G |  | 绿地 | 6.7172 | 4.45% |
|  | 其中 | G1 | 公园绿地 | 2.198 | 1.46% |
|  |  | G2 | 防护绿地 | 4.5192 | 2.99% |
| 4 | S |  | 道路与交通设施用地 | 33.5918 | 22.25% |
|  | 其中 | S1 | 城市道路用地 | 33.5918 | 22.25% |
| 5 | U |  | 公用设施用地 | 2.3848 | 1.58% |
|  | 其中 | U21 | 排水用地 | 0.1507 | 0.1% |
|  |  | U22 | 环卫用地 | 1.5165 | 1% |
|  |  | U31 | 消防用地 | 0.7176 | 0.48% |
| 6 |  |  | 留白用地 | 1.7598 | 1.17% |
| 小计 | 总建设用地 |  |  | 150.5199 | 99.69% |
| 7 | E1 |  | 水域 | 0.4701 | 0.31% |
| 总用地合计 |  |  |  | 150.99 | 100.00% |

### 2.2.5产业发展规划

- 2.2.5.1产业定位

规划主导产业为：海洋新能源工程装备制造、海洋食品制造、新材料制造。

- 2.2.5.2产业发展方向

- 2.2.5.2.1海洋新能源工程装备制造

海洋新能源工程装备制造充分发挥园区紧邻核电基地、海洋的区位优势，以产业融合、配套延伸为路径，协同周边积极拓展核电装备、海上光伏装备、风电装备等领域，推进海洋新能源工程装备制造产业高端化、规模化、成套化、智能化发展。

- 2.2.5.2.2海洋食品制造

海洋食品制造产业依托临海优势，以市场需求为导向，以高值化开发利用为产业方向，加快引进海洋生物蛋白肽、保健品、高端调味品、远洋产品深加工等产业链关联项目，做大海洋生物产业规模，打造传统海产品加工、海洋功能食品加工示范基地。

- 2.2.5.2.3新材料制造

新材料产业顺应新材料高性能化、功能复合化及产业集群化、数字智能化、低碳绿色化的发展趋势，围绕高性能纤维及复合材料、新型海洋环保材料、绿色建材等领域，深化产业融合、区域融合和基础公共设施协同，强化强链、延链、补链，坚持新材料产业外延式增长和内涵式发展并重，强化科技创新引领和产业工艺技术创新，重塑产业价值体系，加快转型升级。

### 2.2.6基础设施规划

- 2.2.6.1给水工程规划

（1）给水量预测

规划区最高日用水量为1.48万吨/日。

（2）水源规划

规划区给水水源为茅口水厂，另沿经十五路向南接规划的南部水厂，保证双水源供水。

（3）给水系统要求

1）水质、水压

水质须满足《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020—93）及《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）的水质要求。

规划管网压力按六层楼考虑，管网不利点水压须满足0.28Mpa的水压要求，高层建筑自行加压。

2）消防用水量

同一时间内的火灾次数按两次计算，一次消防用水量为25L/s；消防给水与生活用水合并为一个系统，消防采用低压供水，保证灭火时最不利点消火栓水压不小于0.10Mpa。

（4）给水管网规划

保留新光路DN300-DN500及经十五路东侧DN300给水主干管，为保证园区未来实现双水源供水，规划沿经十五路西侧预留DN500给水主干管。其他道路规划给水管为DN150-DN300。新建给水管沿规划道路敷设，与现状给水管形成环状给水管网。管网最不利点保证28米水头。 考虑到消防用水要求，主干道以下给水管最小管径为DN150。给水管管材应符合国家技术标准，可根据当地实际情况选用。给水管管顶覆土深度应满足规范要求。

- 2.2.6.2污水工程规划

（1）排水体制

本规划排水体制采用雨污分流制。

（2）污水工程规划

①污水量预测

规划区最高日污水量为1.26万立方米/日。

②污水设施规划

规划保留污水提升泵站，位于新光路与经十五路交叉口。污水经提升后送至区外墟沟污水处理厂集中处理。

墟沟污水处理厂位于连云港大港西路，是连云港市东部城区第一座现代化污水处理厂。现状规模为4万m3/d，2022年底扩建至8万m3/d，采用“预处理+ AAO+高效沉淀池+V型滤池+次氯酸钠接触消毒”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据《关于连云港市墟沟污水处理厂（扩建）人河排污口设置准予行政许可决定书》，墟沟污水处理厂（扩建）项目入河排污口设置在墅港河上坐标为东经119°19′23.9″，北纬34°44′31.9″。入河方式为污水处理厂尾水通过管道排入墅港河，排放方式为连续排放，排污口类型为城镇污水处理厂入河排污口。

目前墅港河一运盐河一北排淡河人工湿地正在建设过程中，在人工湿地建设完成前，尾水排放入墅港河后经人工湖从西墅闸、开泰闸、新城闸入海；湿地建设完成后，尾水经人工湿地净化处理后，由北排淡河汇入排淡河最终进入黄海。

③污水管网规划

污水干管的布置应充分利用地形，沿集水线或河岸地势较低处敷设，污水尽量靠重力自流入污水干管。

南片区：新光路以南地区，规划设计DN400-DN500 污水干管，沿南北向道路敷设。向北排向新光路污水主干管，经泵站提升后排向污水处理厂。

北片区：新光路以北地区，规划设计N400-DN500 污水干管，沿南北向道路敷设。向南排向新光路污水主干管，经泵站提升后排向污水处理厂。规划区新光路上设有DN400-DN500污水干管及压力管，向西排向污水处理厂。

污水管道沿规划道路敷设，污水管管材应符合国家技术标准，可根据当地实际情况选用。污水管管顶覆土深度应满足规范要求。

- 2.2.6.3雨水工程规划

规划区雨水排放应充分利用现有地形特征和河流分布，采用“分片收集、就近排放”的原则。雨水管道沿规划道路敷设，雨水由雨水管收集后就近排入自然水体中。雨水管管材应符合国家技术标准，可根据当地实际情况选用。雨水管管顶覆土深度应满足规范要求。

- 2.2.6.4供电工程规划

（1）负荷预测

预测规划区期末用总电力负荷8.20兆瓦，地均负荷密度52.88千瓦/公顷。

（2）电力设施规划

电源仍为规划区西侧现状220千伏户外式云山变电站。

（3）高压走廊规划

高压走廊宽度：规划500KV高压走廊宽度落实上位规划要求按100米控制（规划廊道位置为意向控制，具体以批准版为准），220KV线路按40米控制，110KV线路按25米控制。

（4）中压配电网规划

规划区内的10KV线路采用网格化布置和枝状布置相结合的方式，构成“手拉手”环网供电结构，保证重要负荷的供电可靠性。

10kV电缆线路采用直埋和排管两种方式。当敷设电缆根数较多或有机动车等重载地段采用排管。当平行辐射的根数较少时，采用直埋，若有电缆穿越道路，在道路建设过程中，应预埋排管。电力管管材应符合国家技术标准，可根据当地实际情况选用。电力管管顶覆土深度应满足规范要求。

（5）10KV开闭所规划

规划区共设置10KV开闭所1个。

- 2.2.6.5燃气工程规划

（1）气源规划

托“西气东输”和液化天然气，形成以天然气为主，液化石油气为辅的城市气源格局。

（2）用气量预测

规划区总用气量为182.42万标准立方米/年。

（3）输配设施规划

规划区范围内不另设燃气输配设施，由新光路南侧绿化带内有DN300～DN200中压管输送，气源为墟沟的次高压～中压调压站。在用户端设调压器（箱）调至低压后进入户内管道供居民使用。

（4）燃气管网规划

①管网布置

规划保留新光路南侧绿化带内有DN300～DN200中压管。中压管网近期以枝状为主，远期成环，以提高供气的可靠性。末端输配气管根据实际情况可为枝状。燃气管道沿规划道路敷设，地下直埋铺设，覆土深度应满足规范要求。

②管材及防腐

次高压、中压管道均选用高频直缝电焊钢管，钢级分别为L245和L210。钢管的质量应符合《石油天然气工业输送用钢管交货技术条件》第1、2部分的规定。埋地中压管均采用特加强级防腐。

③压力等级

规划区燃气输气管采用次高压B级供气，设计压力0.4<P≤0.8Mpa；配气干管采用中压A级供气，设计压力0.2<P≤0.4Mpa；配气支线采用中压B级供气，设计压力0.01<P≤0.2Mpa；居民用户采用调压站或调压箱进行调压，大型公共建筑采用专用调压器供气，采用低压管道供气，设计压力小于0.01。

- 2.2.6.6供热工程规划

园区不设集中供热设施，规划期能源利用主要为蒸汽、电能和天然气等清洁能源，不允许使用生物质燃料和其他高污染燃料，禁止燃用的燃料组合类别选择《高污染燃料目录》中的“Ⅱ类（较严）”类别。蒸汽主要依托连云港鑫能污泥发电有限公司进行集中供热，现状规模为150t/h，供给蒸汽通过流量计以及分气缸后通过管网输送至用户，用户根据自身具体情况减压后进行使用。

- 2.2.6.7通讯工程规划

（1）电信工程规划

①固话容量预测

规划区固定电话总交换机容量为0.36万门。

②电信局所规划

共享规划区西侧电信所。

通信主干光缆由电信局引至各小区交接箱，交接箱再至用户，做到光缆入户，使用户得到高质量的信号源。

（2）移动通信工程规划

①移动用户预测

规划区移动电话1054部。

②移动通信基站

根据基站有效覆盖范围和本区实际话务需求，结合现状各运营商基站设置情况，按 0.5公里左右的网络覆盖半径设置综合移动通信基站。

（3）邮政工程规划

主要共享西侧邮政所及云山街道邮政局等设施。

（4）广播电视规划

①用户量预测

企业有线电视安装率按100％考虑布线。

②广播电视建设

建立以有线电视光节点组成的有线广播电视网。以规划范围西侧国际产业园广电分中心为中心建立本地区有线广播电视分配网，网络采用宽带双向数字传输系统，满足宽 频带、多功能、双向传输的要求。按每个覆盖用户不超过500户的标准设置有线电视光节点，光节点尽量设置在建筑内，每个建筑面积10～20平方米，公共建筑结合通信设备机房设置，住宅小区尽量附设于小区配套公共建筑首层设备间。

（5）综合通信管道规划

在综合通信管道的建设上，应将固定电信、有线电视、移动、联通、盈通、网通、 铁通等运营商的需求综合考虑，并预留交通信号管、政务用管以及未来发展使用管道等，统一规划成同沟埋设的弱电管网群。

综合通信管道采用 PVC 管埋地敷设，原则上埋设于道路西、北侧人行道下，各管道之间应相互连通形成网络，埋设时应预留一定数量过路管。管顶覆土深度应满足规范要求。

- 2.2.6.8环境卫生规划

（1）规划目标

实现压缩转运率达90%，垃圾清运机械化程度达到100%，垃圾无害化处理率达100%，生活垃圾容器或袋装收集率达到100％。

（2）环境卫生设施规划

①垃圾处理厂

规划区范围内不再另设大型垃圾处理设施，垃圾转运至连云港市垃圾处理场集中处理。

②垃圾中转站

保留现状位于经十八路西侧、滨河路北侧的垃圾中转站，转运规模600吨/日，规划占地面积为1.02公顷，与周围建筑物间隔不小于5m。

③公共厕所：规划区共设置3座公共厕所。公共厕所为一、二类水冲式公共厕所为主，可依据建设条件采用附属式或独立式，公共设施用地公共厕所每座建筑面积50～120平方米。独立式公共厕所与相邻建筑物间宜设置不小于3米宽绿化隔离带，附属式公共厕所应不影响主体建筑的功能，并设置直接通至室外的单独出入口。在满足环境及景观要求条件下，可在城市绿地内设置公共厕所。

④垃圾收集点：规划区共设置1处垃圾收集点，位于经十五路与新光路交叉口东北侧。

⑤废物箱：废物箱设置间距为主干路、次干路：100～200米；支路：200～400米。

（4）环卫机构和其他环卫设施

①环卫机构

规划区规划基层环卫机构一处，与现状垃圾转运站合建。环卫职工数按本区人口1‰配备，片区应配备环卫职工不少2人。

②环卫职工休息场所

规划区共设置1处环卫职工休息场所，位于经十五路与新光路交叉口东北侧，可与公厕结合建设，但休息场所建筑面积不少于30平方米。

③环卫停车场规划

规划区共设置1处环卫停车场，位于保留的垃圾转运站内。

- 2.2.6.9综合交通规划

（1）对外交通

城市快速路新光路（226省道）是规划区的交通性主干道，主要联系规划区与周边功能区。

（2）道路网络

道路网等级采用快速路—主干道—次干道的道路体系。规划形成“一快两横六纵”的干道网格局。“一快”即城市快速路新光路（226 省道），“两横”即东西向的云宿路与滨河路，“六纵”即南北向的由经十一路（长白山路）到经十八路之间的六条道路。

快速路：新光路（226省道）是规划区的交通性主干道，红线宽度为60米。

主干道：共有3条主干道，包括云宿路、经十五路（仙霞路）和经十八路，红线宽度在26-50米之间，是规划区联系南部连云港经济技术开发区的主要通道。

次干路：次干道是主干道的分流道路，主要承担规划区局部性交通联系和各功能组团内部的交通。规划共5条，包括经十一路（长白山路）、经十三路等，红线宽度为18-24米。

### 2.2.7能源和资源利用结构

园区不设集中供热设施，规划期能源利用主要为集中供热蒸汽、电能和天然气等清洁能源，不允许使用生物质燃料和其他高污染燃料。生产用水由区域供水管网提供，不开采地下水资源。

### 2.2.8生态环境保护

- 2.2.8.1 环境保护总体目标

规划提出的环境保护控制目标见表2.2.8-1。

表2.2.8-2  环境保护规划控制目标

| 类别 | 环境目标 | 采用标准 | 控制值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量 | 符合环境功能区划的要求 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级 | 100% |
|  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ、Ⅳ类 | 100% |
|  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅰ~Ⅴ类 | 改善 |
|  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB69900-2018）第一、二类用地筛选制 | 100% |
|  |  | 《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） | 100% |
|  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1、2、3、4a类 | 100% |
| 污染控制 | 污染物达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） | 100% |
|  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） | 100% |
|  |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020） | 100% |
|  |  | 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019） | 100% |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 100% |
|  |  | 《水泥工业大气污染物排标准》（DB32/4149-2021） | 100% |
|  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） | 100% |
|  |  | 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022） | 100% |
|  |  | 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022） | 100% |
|  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A | 100% |
|  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》DB32/4440-2022 C标准 | 100% |
|  |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级及污水处理厂接管标准 | 100% |
|  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2、3、4类 | 100% |
|  |  | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 100% |
|  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | 100% |
|  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） | 100% |
|  | 有效控制风险 | 防范措施及应急预案 | 完善 |
|  | 固体废物综合利用 | 一般固体废物综合利用处置率 | 100% |
|  |  | 生活垃圾无害化处理率 | 100% |
|  |  | 危险废物安全处置率 | 100% |
| 环境管理 | 项目环评和“三同时”执行率 | / | 100% |
|  | 环境信息公开化 | / | 全公开 |

- 2.2.8.2 环境污染防治措施

（1）大气环境治理措施

提升产业环保准入标准，严格限制高污染企业入驻，加快对污染排放高、装备水平低、环保治理设施差的企业进行治理整顿和升级改造。加强对企业污染排放的监管，推动企业清洁生产。推动园区能源结构调整，积极推进太阳能等清洁能源使用，从源头削减大气污染物的排放。强化机动车污染治理，发展和支持公共交通，鼓励使用新能源汽车，加强道路机动车尾气监督和整治，大力降低交通大气污染。加强建筑工地、原料堆场、渣土堆放等易扬尘地方的监督管理，采取围挡、冲洗、喷淋、绿化等防尘手段，控制各种扬尘污染。完善区域空气质量监测网络，建立健全极端不利气象条件下大气污染监测报告和预警体系，研究制定大气污染防治预警应急预案，构建区域应急体系。

（2）水环境治理措施

严把建设项目环境准入关，严格限制高水耗、高污染的企业进入。加快水污染型企业的整治，淘汰落后设备和生产技术，制定相关政策推进企业清洁生产审核和技术改造，从源头削减水污染排放。加强对企业排污的监测，确保规划范围内工业废水达标排放。

（3）声环境治理措施

完善地块周边道路标志，完善路况情况，限制周边的道路机动车鸣笛，从源头减少交通噪声污染。通过建设交通隔声屏障、加强道路绿化防护带建设、实施交通干线沿线的房屋隔音改造等工程措施削减交通噪音。加强施工噪声管理，采用低噪声施工设备，并减少夜间噪声设备的施工。鼓励工厂采用低噪声设备进行生产，有显著噪声的厂房需进行建筑隔声处理，并远离居住区等噪声敏感保护目标。定期进行噪声监测，对不达标的企业要求限期整改，使得规划范围内的噪声水平满足规划声环境质量目标。

（4）土壤环境治理措施

加强土壤防治和修复。加强对区域土壤资源的动态变化和土壤环境质量的调查研究，防治土壤质量退化；加强污染物，特别是重金属、持久性有机污染物和固体废物污染防治；严格控制新污染源的产生，完善污染治理设施；发展清洁工艺，增强企业污染防治能力，减少污染物的排放，从源头上控制土壤污染；推进重点污染场地的土壤修复工作，提高土壤自我修复能力。

（5）固体废物治理措施

大力推进清洁生产，促进源头减量，减少工业固体废物产生量；加强工业固体废物综合利用，积极采用工业固体废物资源化技术，制定鼓励工业固体废物资源化的政策措施。促进危险废物减量化，鼓励采用清洁安全的替代原料，从源头削减危险废物的产量。强化危险废物全过程监管，严格执行危险废物的相关规定，防范危险废物在处置和利用过程中产生的环境风险。实施生活垃圾分类处理。

- 2.2.8.3 环境管理及环境风险防控要求

（1）推动环境管理能力现代化

充分整合环境保护数据，构建各类环境数据的统一采集体系，加强环境业务数据共享、分析和利用。构建生态环境实时监测系统，便于环境主管部门掌握实时环境质量，提供准确可靠的决策依据。构建环境信息分析和决策平台，为环境风险管控及环境治理决策提供技术支撑。构建完善的应急指挥调度系统，提升应急信息化建设，强化环境事件现场应对能力，全面提升环境管理能力。

（2）强化环境风险意识和责任追究

建立健全环境风险防范制度与突发环境事件应急预案，建立环境风险监控和预警预报系统，实施各类环境风险监控预警，最大限度减少环境事故发生，降低事故损失。建立环境风险信息报告制度，强化化学品使用项目环境影响评价，落实企业环境风险防控主体责任，提高化学品安全运输、利用和处置水平。

（3）强化风险预警

按照早发现、早报告、早处置的原则，对易燃易爆、危害毒物和恶臭物料的分布、流向、数量实时监控，及时掌握环境风险源动态。按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，分别建立突发事件专家决策支持系统和环境风险预警系统，实现环境风险源实施监控预警和分级分类管理。

（4）强化风险防范

强化风险监管责任与防范意识，分类分级建立环境风险信息报告制度，对重点风险源根据风险级别和性质建立定期报告制度。对有重大环境风险的企业强化污染防治和环境风险防控要求，同时提高环境风险管控要求和建设标准。落实企业环境风险防控主体责任，健全企业环境风险防范制度，加强对生产安全环境事故和交通运输环境事件的风险防范。

- 2.2规划协调性分析

本轮规划与《全国主体功能区规划》《江苏省主体功能区规划（2011-2020）》《连云港市主体功能区实施规划》《长江经济带发展规划纲要（2018~2030）》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《<长江三角洲区域一体化发展规划纲要>江苏实施方案》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《连云港市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《江苏田湾核电站与周边10km规划相容性分析专题报告》（修订版）等区域发展规划相符。

产业综合区本轮规划与《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》《长江三角洲区域生态环境共同保护规划》《江苏省工业园（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》（苏污防攻坚指办〔2021〕56号）、《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2015〕175号）等相关环境保护法规、规划及环保政策方案相符。

产业综合区本轮规划与《江苏省国家级生态保护红线规划》《江苏省生态空间管控区域规划》《连云港市连云区2023 年度生态空间管控区域优化调整方案》《关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）、《关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）、《市政府办公室关于印发连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）的通知》（连政办法[2018]9号）、《长江经济带发展负面清单指南试行，2022年版》（长江办〔2022〕7号）、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）等相关要求相符。

目前园区内新光路北侧地块约20.84公顷位于已批复的《连云港市国土空间总体规划（2021-2035年）》《连云港市连云区城镇开发边界局部优化》划定的城镇开发边界外。目前连云区正在开展城镇开发边界调整工作，在调整为建设用地并纳入城镇开发边界内之前不进行开发建设，在园区后续开发过程中，应确保开发用地性质与国土空间规划一致。

本轮规划产业定位与《连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》《连云港市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中重点管控单元云山中小企业园部分控制要求不协调，本次规划及规划环评基于园区产业发展现状及需求，依据现行产业政策、法规、规划等要求，对规划产业定位、产业体系及生态环境准入要求进行更新。园区应进一步衔接落实区域“三线一单”要求，做好与连云港市“三线一单”动态更新的衔接工作。

- 3环境现状调查与评价

- 3.1片区开发与保护现状调查

- （1）园区现状发展情况

园区始终坚持以推动构建“双循环”新发展格局为引领，以高质量发展为核心要求，坚持产业高端、创新驱动、扩大开放、产城融合、改革提升、安全绿色新理念，全面做好提质增效、以港兴区、产城融合“三篇文章”。 2020年以来，园区积极开展前期筹备工作，并围绕低污染、低能耗的中小企业定位，大力开展招商工作。通过现场调研以及资料收集，连云区云山街道经十一路（长白山路）以东片区已初具规模，但入园企业产业类别繁杂，与主导产业匹配度较差。目前，有连云港久和混凝土有限公司江苏港龙新型建材有限公司、连云港成和矿产有限公司、连云港祥鑫紫菜股份公司等50余家。

- （2）园区污染治理现状与环境管理目标和相关政策要求的差距

园区现状主要废气污染物总量为：二氧化硫0.045t/a、氮氧化物0.17t/a、颗粒物3.666t/a、VOCs。园区现状废水（均为生活污水）年接管排放量约为1.45万吨，废水接管率为100%，废水接管去向均为墟沟污水处理厂，废水处理率达100%。废水污染物接管量排放量为COD4.5702t/a、氨氮0.376t/a、总氮0.6202t/a、总磷0.057t/a，经墟沟污水处理厂处理后最终外排环境量为COD0.725t/a、氨氮0.116t/a、总氮0.217t/a、总磷0.007t/a。

园区各企业废气、废水、固废等均按环评及排污许可相关要求落实污染防治措施，确保各污染物达标排放。

- （3）园区风险防控现状与环境管理目标和相关政策要求的差距

1）规划区尚未建立环境风险管理制度和应急管理体系，未制定园区应急预案，未配备必要的应急物资和应急装备，也未组建应急救援队伍。在应急物资保障、应急人员数量、应急资金等方面还不能满足规划区突发环境事件应急需求。

2）环境应急处置涉及跨部门、多领域，从近几年规划区实际情况来看，相关部门协调联动不到位。

3）规划区暂未与区内企业或周边区域建立突发环境事件应急联动机制。

4）规划区目前未建立环境风险预警体系，无预警信息系统等。

5）少数企业暂未编制应急预案，或应急预案即将到期暂未进行修编工作。

6）规划区尚未建立“企业-公共管网-区内水体”突发环境事件三级防控体系，尚未构建完整的事故废水收集处理系统，有待进一步完善。

7）目前规划区尚未设置专门的大气、地表水、土壤、地下水环境监测断面或点位，难以有效应对相应的环境应急监测。

8）规划区少数企业应急响应程序不规范，现场处置措施不科学，演练评估以点代面等现象时有发生，达不到环境应急演练的预期效果。

- （4）规划区环境管理现状与环境管理目标和相关政策要求的差距

少数企业未开展应急预案备案；未开展大气、地表水、噪声、土壤、地下水等跟踪监测。

- （5）园区重要资源开发利用状况与环境管理目标和相关政策要求的差距

土地资源方面，规划用地面积为150.99公顷，其中建设用地150.5199公顷，工业总用地面积为93.16公顷。已建成区工业用地面积为51.46公顷，剩余未开发工业用地约41.7公顷。新光路北侧地块约20.84公顷位于城镇开发边界外，海润置业项目地块（部分位于城镇开发边界外）已转为建设用地，约13.51公顷集体农用地（部分位于城镇开发边界外）正在办理农专用手续。在园区后续开发过程中，应确保开发用地性质与国土空间规划一致。

水资源方面，园区现状工业用新鲜水耗总量为1.8万m3/a，用水量较小。

能源方面，园区目前已实现集中供热，已接通天然气，园区内能源消费结构以天然气、电力、蒸汽为主，产业园区现状已建企业无在用锅炉；现状有1家企业使用工业炉窑（采用天然气），涉及1个工业炉窑。

- 3.2生态环境现状调查与评价

- （1）大气环境质量现状及变化趋势

2023年评价区为环境空气质量不达标区，超标因子为臭氧，2025年补充监测的其余污染物监测结果均能满足相应环境空气质量标准。

根据近几年环境空气质量监测数据结果，2019年～2023年，区域SO2、NO2、PM10年平均浓度和CO日均第95百分位数浓度均能稳定达标且整体呈现下降趋势，PM2.5、O3监测浓度存在超标情况。19年，区域基本污染物超标因子为PM2.5和O3，随着“十三五”期间各项大气污染防治工作计划和打赢蓝天保卫战行动计划的有效落实，到2023年，区域基本污染物除O3外均可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明环境质量得到有效改善。

- （2）地表水环境质量现状及变化趋势

北排淡河、排淡河各地表水监测断面监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

2017-2023年期间，排淡河大板跳闸断面高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷总体呈下降趋势，在2020年高锰酸盐指数、化学需氧量有所上升，2019-2020年各因子均能达到功能区2020年水质目标Ⅴ类要求，2023年考核目标为Ⅲ类，大板跳闸达到考核目标要求。

- （3）声环境质量现状及变化趋势

根据声环境质量现状监测结果，各噪声监测点的昼间、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区类别标准要求，评价区域声环境功能区状况良好。

根据近几年声环境质量监测数据，近年区域来噪声环境状况无明显变化，总体处于良好状态。

- （4）地下水环境质量现状

根据地下水环境质量现状监测结果，评价区地下水质量综合类别定为V类，V类指标为总硬度、氨氮、Mn、溶解性总固体、氯化物、耗氧量、硫酸盐等，地下水化学组分含量较高，不宜作为生活饮用水源；2019年~2023年，区域地下水各因子浓度变化较小，基本保持稳定。

- （5）土壤环境质量现状

根据土壤环境质量现状监测结果，各建设用地和农用地监测点位的监测因子均能符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中相应的风险筛选值。

- （6）底泥环境质量现状及变化趋势

根据底泥环境质量现状监测结果，各底泥监测点位重金属指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中风险筛选值；对比2020年监测数据可知，排淡河入海口闸内底泥中砷、铅、铬在2023年有下降趋势，镉、汞、铜、镍、锌在2023年有上升趋势，但各底泥监测点位重金属指标均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中风险筛选值。

（7）包气带环境质量现状

规划区内各测点污染物监测值与园区外对照点污染物监测值对比，并未有明显增加。表明园区内企业运营至今并未对园区内包气带产生明显的不良影响。

- 3.3现状存在的主要问题及规划制约因素

（1）土地资源制约

规划区现状建成区占地约78.3公顷，已达规划总用地面积150.99公顷的51.9%。目前园区内新光路北侧地块约20.84公顷位于城镇开发边界外，非建设用地（现状为农用地）13.51公顷，可见规划区可利用与开发的建设用地不多，工业用地规模则更是有限，土地利用集约程度有待进一步提高。建设用地潜力不足和土地利用集约程度有待提高的问题并存，土地资源将成为规划片区经济发展、规划目标实现的主要制约因素之一。

（2）区域敏感保护目标较多，规划实施受到空间制约

规划片区北侧与村庄一路之隔，规划区北侧距离大桅尖游览区及外侧300米缓冲带区域（环境空气一类区）约1.15km，区内工业企业生产活动易对居住区及风景名胜区环境空气质量产生不良影响，工业企业噪声会产生噪声扰民现象，废气排放对敏感目标产生一定的环境影响，对规划区的建设发展形成一定的制约。

规划区南侧紧邻北排淡河，北排淡河在园区边界下游约0.86km处汇入排淡河，规划区边界下游约4.47km为排淡河国/省考断面——大阪跳闸，规划片区内未经有效收集的污染雨水或事故废水可能通过雨水管网外泄至河道，污染水环境，造成水质超标现场。

（3）开发强度增加与环境质量改善之间存在矛盾

本轮规划实施期间，开发强度、建设规模、人口数量及经济总量等的增加一定程度上会导致总能耗水耗的增加，污染物排放对环境的压力加剧。国家、省、市对大气环境、水环境质量改善持续提出更高的要求，加之碳达峰、碳中和目标的提出，使得片区规划规模、开发强度的增加与环境质量改善之间矛盾不断加剧。园区须积极采取各种污染控制与防治措施，以改善环境质量。

（4）环境风险防控能力制约

本轮规划实施期间，片区开发强度、建设规模、经济总量等的增加对片区环境风险管控能力和企业自身的环境风险管控能力提出更高的要求，包括政府管理能力和企业环境监管、监测和处置能力等，后续规划区需不断加强自身并督促企业加强环境风险管控能力。

（5）田湾核电站安全防护制约

规划区位于田湾核电站以反应堆为中心10公里范围内，其中部分区域位于反应堆中心5公里范围内，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》《核电厂核事故应急管理条例》等相关法律法规要求，并按照《田湾核电站扩建工程5、6号机组环境影响报告书》《关于连云港市总体规划修编涉及田湾核电厂核安全影响有关问题的复函》（环办核电函〔2016〕2251号）、 《江苏田湾核电站与周边10km规划相容性分析专题报告》（修订版） ，核电站周围设置相应的安全防护区，严格限制人口增长、限制建造对核电站安全运行构成威胁的企业，禁止设立易燃易爆品及有毒的工厂、仓库等对核电站安全存在威胁的项目。

- 4环境影响识别与评价指标体系构建

- 4.1环境影响识别

根据片区本轮规划的功能定位、发展规模、产业发展、土地利用、基础设施建设、绿地景观、环境保护与生态建设规划等，结合所在区域的资源能源利用情况、环境质量现状等，在充分分析区域现有主要环境问题及资源环境制约因素的基础上，识别规划方案实施后可能对环境质量、生态环境、环境风险、资源能源和社会经济等方面造成的影响。

（1）环境质量

规划片区将通过不同的途径向大气、水、土壤等环境排放多种污染物，使其受到不同程度的污染，致使环境质量发生变化。

（2）生态环境

规划区开发建设活动对环境质量的不利影响主要表现为开发建设活动及建成运营期间，将会向大气、水、土壤等环境要素排放一定量的污染物，对区域环境产生一定不利影响；同时，在严格落实绿地景观建设、污水收集处理、环境污染防治等规划措施情况下，将在一定程度上控制区域环境不利影响。

（3）资源能源

规划区开发建设对资源能源的影响主要表现在随着发展规模的增大，资源能源消耗需求量增大；同时，园区将坚持低能耗、循环再利用，实施绿色化低碳化改造，大力支持低碳技术创新和减排模式创新，加强低碳技术和产品集成攻关，规划区的资源能源集约节约利用水平有望进一步得到提高。

（4）环境风险

入区项目可能发生火灾、爆炸、化学物质泄漏事故，导致大气、水环境污染风险。

（5）人群健康

规划区在发展过程中会向外界环境中排放污染物，而人体经呼吸道、消化道和皮肤长期暴露在受污染的环境中，人群健康可能会受到一定的影响，如雾霾中的细颗粒物经呼吸道进入人体内，容易造成患呼吸道疾病的几率增加。绿地、生态廊道建设，水体整治对人群健康有积极作用。

（6）社会经济

规划区的规划建设将带动连云区社会经济发展，将能加快工业化和城镇化步伐，服务和带动地区发展，提高对连云区经济发展的贡献。

总体来看，规划方案实施后，将对环境产生一定影响，有正面影响也有负面影响。对最终影响受体土地资源、水资源、能源、水环境、大气环境、土壤环境、声环境、生态环境等基本为负面影响，对社会经济为正面影响且影响较为显著。

表4.1-1 产业综合区规划方案环境影响识别矩阵

| 规划方案 |  | 资源能源 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 生态系统 |  | 环境 风险 | 人群 健康 | 社会 经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土地 资源 | 水资源 | 能源 | 旅游资源 | 地表水环境 | 地下水环境 | 大气 环境 | 声 环境 | 土壤 环境 | 陆域 生态 | 水域 生态 |  |  |  |
| 规划规模 | 产业规模扩大 | -L3 | -L2 | -L3 | -L1 | -L2 | -L1 | -L2 | -L2 | -L1 | -L2 | -L1 | / | / | +L3 |
|  | 建设用地扩大 | -L3 | -L2 | -L3 | -L1 | -L2 | -L1 | -L2 | -L2 | -L1 | -L2 | -L1 | / | / | +L3 |
|  | 人口规模和密度增加 | -L3 | -L3 | -L3 | -L1 | -L2 | -L1 | -L2 | -L2 | -L1 | -L2 | -L1 | / | / | +L3 |
| 产业发展 | 建筑新材料 | -L2 | -L2 | -L2 | / | -L2 | -L1 | -L2 | -L1 | -L1 | -S1 | / | -S2 | -L1 | +L3 |
|  | 板材深加工 | -L2 | -L2 | -L2 | / | -L1 | -L1 | -L2 | -L1 | -L1 | -S1 | / | -S2 | -L1 | +L3 |
|  | 服装纺织 | -L2 | -L2 | -L2 | / | -L2 | -L1 | -L2 | -L1 | -L1 | -S1 | / | -S2 | -L1 | +L3 |
|  | 橡胶制品 | -L2 | -L2 | -L2 | / | -L2 | -L1 | -L2 | -L1 | -L1 | -S1 | / | -S2 | -L1 | +L3 |
| 生态环境保护 | 生态建设 | +L2 | -L2 | -L1 | +L3 | +L2 | +L2 | +L3 | +L2 | +L2 | +L3 | +L3 | / | +L2 | +L3 |
|  | 绿地景观 | +L2 | -L3 | -L1 | +L3 | +L3 | +L2 | +L3 | +L2 | +L2 | +L3 | +L1 | / | +L2 | +L2 |
|  | 环境保护 | +L3 | +L1 | +L2 | +L2 | +L3 | +L3 | +L3 | +L2 | +L3 | +L3 | +L3 | / | +L2 | +L2 |
| 综合交通 | 对外交通 | -L3 | / | / | +L2 | / | / | -L1 | -L3 | / | -S1 | / | -S1 | / | +L3 |
|  | 城市交通 | -L3 | / | / | +L1 | -S1 | -S1 | -L1 | -L3 | -S1 | -S1 | / | / | -S1 | +L3 |
|  | 公共交通 | -L3 | / | / | +L1 | / | / | -L1 | -L3 | / | -S1 | / | / | / | +L3 |
| 基础设施 | 给水工程 | -L1 | +L2 | -L1 | +L1 | +L2 | +L2 | / | / | / | -S1 | +L1 | / | +L1 | +L2 |
|  | 污水工程 | -L1 | +L3 | -L1 | +L1 | +L3 | +L2 | -L1 | / | +L1 | -S1 | +L1 | -S1 | +L1 | +L2 |
|  | 雨水工程 | -L1 | +L2 | / | / | / | / | / | / | / | -S1 | / | / | +L1 | +L2 |
|  | 供气工程 | -L1 | / | +L3 | / | / | / | +L2 | / | / | -S1 | / | -S1 | +L1 | +L3 |
|  | 供电工程 | -L1 | -L1 | +L3 | / | / | / | -L2 | / | / | -S1 | / | -S1 | +L1 | +L3 |
|  | 环卫工程 | -L1 | / | / | +L1 | / | -L1 | / | / | -L1 | -S1 | / | -S1 | +L1 | +L2 |
|  | 固体废物处置 | -L1 | / | / | +L1 | / | -L1 | / | / | -L1 | -S1 | / | -S1 | +L1 | +L2 |

注：表中“+”表示有利影响，“-”表示不利影响，“S”表示短期影响，“L”表示长期影响，“3”表示重大影响，“2”表示中等影响，“1”表示轻微影响。

- 4.2环境风险因子辨识

规划区涉及到易燃易爆、有毒有害危险物质的使用、贮存。在规划实施过程中可能产生的危险物质、风险源和主要风险受体详见表4.2-1。

表4.2-1 规划实施过程生产过程风险识别及影响途径情况表

| 序号 | 危险物质 | 风险源 | 主要环境风险类型 | 主要扩散介质及途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水 | 各企业污水处理设施 | 污水管网系统由于管网堵塞、破裂和接头处的破损，各处理单元防渗未能达到相应环保要求 | 污水入渗对土壤、地下水造成影响；污水大量泄漏对地表水环境造成影响 |
| 2 | 天然气 | 天然气管道、天然气锅炉、炉窑 | 天然气管道泄漏、因误操作或超负荷工作发生火灾或爆炸 | 对周边大气环境造成影响；消防尾水未能妥善收集，对地表水环境造成影响； |
| 3 | 油漆 | 油漆库 | 油漆库发生火灾 | 对周边大气环境造成影响；消防尾水未能妥善收集，对地表水环境造成影响； |
| 4 | 颗粒物、二甲苯、VOCs等废气 | 各企业废气处理措施 | 除尘器、活性炭吸附等装置发生故障导致无法正常运行，或无法达到预期处理效率 | 废气处理设施故障、失效，导致废气未经处理直接外排，一旦超标排放，将对周边大气环境造成影响 |
| 5 | 危险废物 | 各企业危废仓库 | 危废泄漏进入土壤或地表水体、地下水，或非法处置 | ⑴危废容器或仓库地面硬化、防腐层损坏，废液下渗，或危废仓库发生火灾爆炸，危废进入消防尾水进入土壤、水体。 ⑵危废若未按环保要求妥善处置而将其非法掩埋或倾倒，将污染地表水、土壤及地下水。 |

# 5规划环境影响预测与评价

规划区所在区域环境空气质量总体较好。大气预测结果表明，规划排放的所有大气污染物最大小时平均、日均和年均落地浓度均达标，污染物对保护目标的最大小时平均和日均浓度贡献值均能达标。

声环境预测可知，片区相关企业需采取隔声、消声、吸声等措施保证厂界噪声达到2类标准后，对敏感目标的影响能够满足相应1类功能区标准。

园区产生的固废有生活垃圾、一般工业固废和危险固废。生活垃圾委托区域环卫部门统一集中收集处理；一般工业固废能回收利用的尽量回收利用，不能利用的填埋处置；危废委托有资质单位处理。各类固废得到合理利用及处置，对区域环影响较小。危险固废所产生的污染危害往往具有长期性、隐蔽性和潜在性，要尤其加强对危险工业固废的管理力度，通过清洁生产、改进生产工艺以及减少危险固废的产生量，提高危险固废的处理处置率。

# 6规划方案综合论证和优化调整建议

- 6.1 规划方案的优化调整建议

整体来看，产业综合区布置基本合理。为进一步减轻规划区建设对区域环境的影响，结合环境保护目标、环境影响预测、环境风险分析等因素，提出了以下规划优化调整建议：

（1）规划目标指标优化调整建议

建议进一步完善规划生态环境保护指标值，补充 “工业用水重复利用率”、“空气细颗粒物（PM2.5）年平均浓度”、“重点企业环境信息公开率（%）”等指标。

（2）协同推进减污降碳优化调整建议

加快推进工业领域低碳工艺革新和数字化转型。深入实施绿色制造工程，大力推行绿色设计，完善绿色制造体系，建设绿色工厂和绿色工业园区。大力发展新能源，探索多样化能源供应。巩固生态系统碳汇能力，严格控制新增建设用地规模，推动存量建设用地盘活利用。

（3）规划用地布局优化调整建议

园区北侧距离居民点、环境空气一类区较近，敏感点易受到周边工业企业废气及噪声影响。园区应加强对现状企业的环境监督管理，确保其污染物达标排放，必要时可考虑现有生产型工业企业搬迁退让，如涉及后续用地置换，优先引入无污染或轻污染的企业或项目，现有空地应优先引入无污染或轻污染的企业或项目，禁止引入排放异味气体以及环境风险大、污染严重的项目，并严格执行环评及“三同时”制度，以免引起对敏感点的不利影响。

（4）明确工业区与居住区的防护管理要求

建议本轮规划本着以人为本的宗旨，按照“优先保障生态空间，合理安排生活空间，集约利用生产空间”的原则，优化调整空间布局，合理布局人生存和发展所需的生态、生活及生产空间。本轮规划范围不设居住用地，工业用地与人口集中居住区之间设置以道路+防护林为主要形式的空间防护距离，防护距离的宽度原则上不小于50米，从而减少工业开发活动对临近居民的影响，以确保区域协调发展和生态安全。

（5）加强与上位规划的协调性

规划范围内约20.84公顷位于城镇开发边界外，非建设用地（现状为农用地）13.51公顷，本轮用地规划布局与《连云港市城市总体规划（2015-2030年）》《连云港市国土空间总体规划（2021-2035年）》《连云港市连云区城镇开发边界局部优化》等对规划区土地利用性质及布局方面的要求不尽协调，在调整为建设用地并纳入城镇开发边界内之前不进行开发建设，在园区后续开发过程中，应确保开发用地性质与国土空间规划一致。

（6）与生态环境分区管控方案的协调性

本轮规划产业定位与连云港市“三线一单”部分控制要求不协调，园区应进一步衔接落实区域“三线一单”要求，做好与连云港市“三线一单”动态更新的衔接工作。

（7）产业优化发展优化调整建议

建议后续引进企业选择符合规划产业定位、技术含量高、附加值高、资源能源消耗低、环境污染排放少的产业，进一步加强园区产业链构建，重视补链及产业链上、下游拓展延伸，增强产业集聚效应。

（8）园区环境风险调整建议

建议园区和入区企业按照《工业企业及园区突发环境事件隐患分级判定方法（试行）》（苏环办〔2022〕248号）及《江苏省环境影响评价文件环境应急相关内容编制要点》（苏环办〔2022〕338号）要求进行环境风险筛查和防范，建立“企业-公共管网-区内水体”突发环境事件三级防控体系，完善环境应急管理制度（包括隐患排查治理制度、制定及修订突发环境事件应急预案、制定污染应急监测计划、配备环境应急物资），强化环境风险准入，限制或禁止引入易燃易爆、有毒有害物质特别是优先控制化学品贮存及在线使用量超过临界量的项目。

（9）明确与核电的防护管理要求

规划区位于田湾核电站以反应堆为中心10公里范围内，其中部分区域位于反应堆中心5公里范围内，园区后续就业人口控制在1万人以下，规划产业发展方向应转向非人口密集型产业调整优化，位于反应堆中心5公里范围内的规划区域不得引入涉及易燃易爆、有毒有害物质使用及贮存的项目，10公里范围内限制引入易燃易爆、有毒有害物质特别是优先控制化学品贮存及在线使用量超过临界量构成重大危险源的项目，严格落实《江苏田湾核电站与周边10km规划相容性分析专题报告》（修订版）中田湾核电周边10km 范围危险化学品准入负面清单要求。

规划调整情况：采纳了该调整建议，与规划环评要求的准入条件和负面清单相一致。

- 6.2规划环境影响评价与规划编制互动情况说明

⑴介入初期

规划环评介入时处于总体规划规划纲要阶段，该纲要明确了片区的四至、发展目标及规划产业情况。为了实现与规划编制的互动，以便对规划提出的建议得到落实，前期对规划区域进行了初步的调研、监测和考察，明确了区域现存的环境问题和制约因素是园区土地资源紧缺、区域敏感保护目标等。

⑵介入中期

中期在规划编制过程中，同步进行了现状监测、生态环境调查、污染源调查等相关资料调研，及时与规划编制部门沟通了解规划的情况。在这一阶段，规划环评明确了环境保护目标，同时对规划区主导产业定位和空间布局进行了互动。

⑶介入后期

即规划基本定稿阶段，本评价依据中期得到的主要结论，对总体规划是否吸纳了前期所提建议进行分析，对规划设定的规模、结构、布局等进行对照分析，若不能满足相应环保要求，则进一步提出相应调整建议，完善报告。

- 7环境影响减缓对策和措施

- 7.1 大气环境影响减缓措施

规划范围内不允许使用生物质燃料和其他高污染燃料。严格环境准入，优先引进大气污染轻、技术先进的项目，对于涉及喷涂、施胶、印刷、清洗等工序的企业，禁止建设使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（工艺及产品质量要求不具备替代条件的除外）。严控工业废气污染，区内企业应采用先进的、密封性能好的生产设备、物料存储容器和输送管道，最大限度减少无组织废气排放；有组织排放废气采用先进的治理或回收措施，实现稳定达标排放。合理建设布局，加强环境管理和重点工业工艺废气污染防治与控制，从源头减少工艺废气污染。

- 7.2 地表水环境影响减缓措施

加强项目管理，实行源头控制，严控高耗水、高污染的产业项目。区域生活污水和各企业废水由污水管网收集达接管标准后进入墟沟污水处理厂集中处理，入区企业不得新设排污口。从废水预处理、建立完善的废水收集和排放体系等方面加强企业内部废水管理，提高废水重复利用率。开展区域水环境综合治理，完善区域雨污分流制。

- 7.3 声环境影响减缓措施

建筑施工噪声管理：推广使用低噪型施工技术和设备，减轻建筑施工造成的噪声污染，并对作业场所采取适当的隔声和消声措施，施工场界符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。合理安排施工作业时间，尽量避免工艺性夜间施工；非抢险工程、特殊工艺等需要，禁止夜间施工作业。

工业噪声污染控制：采取适当的隔声、吸声和消声等措施，以降低噪声源强，减少对周围环境的影响。具有高噪声设备的建设项目应合理布局，保证厂界噪声达标。合理布局区内的企业，使噪声源相对分散且远离噪声敏感区，避免造成污染。

加强交通噪声防治和管理：控制车辆噪声源强，行驶的机动车辆，应装符合规定的喇叭，严格控制拖拉机在区内进行运输作业，特种车辆按要求安装、使用警报器。完善区内道路网，加强路面保养，部分路段按要求实施低噪声路面，设置隔声屏障，降低交通噪声对沿线两侧敏感区的影响。做好交通干线两侧的绿化工作，加大交通噪声的衰减。

- 7.4 固废污染防治措施

一般工业固废应进行分类收集，提高资源化水平，一般工业固废应尽可能在厂内回收利用，或由原料生产厂家进行回收加工、提纯处理，综合利用；部分不能回收利用的一般工业固废，应统一收集后规范贮存，并及时委托有主体资格及技术能力的处置单位进行处置。

加快推进危险废物源头减量化、规范危险废物贮存设施，强化危险废物收集及处置管理，提升危险废物管理水平。危险废物应根据不同性质分类，委托有资质单位处置，确保危险废物安全无害化处置。

生活垃圾由环卫部门分类收集、转运处理。餐饮废油脂委托有资质服务单位集中清运、处理。

- 7.5 土壤环境影响减缓措施

进一步加强建设项目土壤环境影响评价内容的审查，严格用地审批管理。新建项目应进一步完善土壤环境影响评价，分析土壤污染源、污染物类型及污染途径，明确土壤污染影响及相应的土壤环境保护措施，并充分论证环境保护措施的可行性，将相关措施纳入“三同时”管理。园区内各企业应依法履行土壤污染防治义务，建立土壤污染隐患排查制度及完善的土壤环境监测计划，并严格落实。提升土壤环境日常监管能力，加强土壤污染风险防范能力建设。科学进行环境风险评估，经评估论证需要开展治理修复的污染场地，污染责任人或场地使用权人应有计划地组织开展治理修复工作。

- 7.6 地下水环境影响减缓措施

加强源头污染控制，各企业应定期对厂区内生产设备、污水管道、污水处理站相关设施及建筑进行检修维护，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，管线敷设尽量采用“可视化”原则。各企业应根据等相关标准要求，对厂区进行分区防渗处理，以防止装置的运行对土壤和地下水造成污染。加强区域地下水污染监管措施，对园区内地下水水质水量进行动态监管。各企业应按建设项目要求有针对性的制定地下水事故应急预案，配备足够的应急物资，定期开展应急演练。一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并在第一时间内尽快上报主管领导，启动周边区域应急预案，密切关注地下水水质变化情况。

- 7.7 生态环境影响减缓措施

优化绿化系统配置，构建地带性植物群落；持续开展复绿养护工程。加强生物多样性保护，防治外来物种入侵风险。对区内员工进行法律、法规培训，并适当开展自然保护知识培训，加强员工对园区内生物多样性的保护，保障区域生态环境安全。

- 7.8 环境风险防范措施

园区应健全环境风险预警体系，建立环境风险预警信息系统、重大环境风险源在线监控系统等，进一步优化危化品运输管理。结合区域环境风险变化和突发环境事件发生情况，及时修订园区突发环境事件应急预案，对未编制或更新突发环境事件应急预案的企业，园区应督促企业尽快开展应急预案的编制及备案工作，同时建立完善应急演练制度，督促较大及以上风险企业每年至少开展1次应急演练。建立完善“企业-公共管网-区内水体”突发环境事件三级防控体系，加强应急保障能力的建设，区层面配备更全更先进的应急救援物资、设备等，配备专职环境应急人员，定期开展培训，提高应急人员水平，同时加强园区与区内企业、连云区、连云港市等在应急保障方面的联动，构建有效的应急保障互助机制。在此基础上，各种事故状态下环境风险均可防控。

- 7.9 资源节约利用与碳减排措施

加强企业余热回收利用，推动能源梯级高效利用；加强再生水回用，提高水资源利用率；加强固体废弃物资源化利用，引进先进废弃资源利用企业，减少固体废弃物产生及排放；推进闲置用地清理、企业低效用地再开发、再利用，提升土地集约利用率，节约土地资源。

通过推动产业升级、严格环境准入，优化产业结构；积极开发利用可再生能源，优化和完善配电网络结构，推广使用节能设备，优化能源结构；提高用地、用能效率，促进废水、废物循环利用，实现能源、资源梯级利用；在建筑领域，推广绿色建筑，推广装配化建造方式、绿色建材、建筑节能技术、绿色技术等的应用；在交通领域，完善绿色交通运输体系，优化公共交通服务水平；保护重要生态空间，全面提高生态空间固碳能力，增大园区绿化率，提升碳汇能力；开展园区碳排放清单计算工作，研究园区碳达峰及达峰路径。

- 8环境影响跟踪评价与规划所含建设项目环境影响评价要求

- 8.1 环境影响跟踪评价计划

根据《规划环境影响评价技术导则 总纲》HJ 130-2019要求，开展跟踪评价。对环境影响事前评价的各种环境要素进行针对性的监测、检查、统计，以确定其实际变化量，并与环境影响报告书中经环保设施处理后的预测变化量进行比较。同时，从整体上比较规划区规划实施对环境所造成的实际影响与预测中的影响，并对结果进行分析、评价，进一步分析其原因，最后通过对环境影响评价效果的评价，进一步整改、发展和完善规划方案以及各项措施。另外，实时监控是否产生新的环境问题，并提出更全面的补救措施。

开展跟踪监测和评价的主要内容见表8.1-1。

表8.1-1  产业园规划环评跟踪评价内容

| 分类 | 工作内容 | 主要目的和意义 |
| --- | --- | --- |
| 环境监测与回顾评价 | 环境空气质量监测及评价 | 掌握大气污染变化趋势 |
|  | 地表水环境质量监测及评价 | 掌握地表水污染变化趋势 |
|  | 地下水环境质量监测及评价 | 掌握地下水污染变化趋势 |
|  | 噪声环境监测及评价 | 掌握噪声污染变化情况 |
|  | 地表水环境监测及评价 | 掌握地表水污染变化趋势 |
| 生态系统评价 | 绿地建设情况 | 掌握生态环境质量变化趋势 |
| 环保措施 | 清洁能源的使用情况 | 环保措施的有效性和实施情况 |
|  | 能源结构与大气污染控制 |  |
|  | 水污染控制 |  |
|  | 排水系统建设和使用情况 |  |
|  | 产业结构与清洁生产 |  |
| 环境管理 | 总量控制执行情况 | 修订环境管理各项措施 |
|  | 在线监测情况 |  |
|  | 动态管理系统建设 |  |
|  | 公众意见 |  |
|  | 环保投资比例及计划安排 |  |

- 8.1.1 跟踪环境影响评价时机

根据“环境影响评价法”第十五条：对环境有重大影响的规划实施后，编制机关应当及时组织环境影响的跟踪评价，并将评价结果报告审批机关；发现有明显不良环境影响的，应当及时提出改进措施。国外经验和国内实践均证明，环境影响跟踪评价对于提高环境影响评价的有效性，对项目决策和环境管理均具有非常重要的作用。

规划年限为2025~2035年，跟踪评价应根据规划的实施情况分阶段进行，规划实施5年以上，规划编制部门应按照《规划环境影响评价技术指南（试行）》开展组织环境影响跟踪评价。建议每隔5年进行一次跟踪评价。若规划方案做出重大调整，应重新进行规划环境影响评价。

- 8.1.2 主要跟踪评价内容

跟踪环境影响评价主要目的是对规划实施后的环境影响及防范措施的有效性进行跟踪监测和验证性评价，并提出补救方案和措施。拟定的园区跟踪评价内容见表8.1-2。

表8.1-2  园区跟踪评价内容

| 序号 | 主题 | 跟踪评价内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规划实施 | 规划实施进度和开发内容与规划的相符性，存在的主要差异和原因。 |
| 2 | 环境管理 | 环境管理措施是否可行。 |
| 3 | 环境质量监测 | 是否按照环境影响报告书中规定例行监测要求进行采样，所获取的监测数据是否有代表性，是否符合规范要求。 |
|  |  | 通过对大气环境、土壤、地下水环境等环境要素进行环境质量监测，确定规划实施前后环境质量的变化情况。验证规划实施环境影响是否与环评预测结果一致。 |
| 4 | 环境保护基础设施运转 | 对环评中提到环境保护基础设施进行监督检查，了解其建设和运行效果。 |
| 5 | 清洁生产与循环经济 | 从资源能源消耗、污染物产生、废物综合利用等方面，调查清洁生产和循环经济开展和落实情况。 |
| 6 | 资源和能源消耗 | 结合园区能耗和排污动态管理，调查园区已入区项目资源和能源消耗情况，依据国家和地方节能减排要求提出改进建议。 |
| 7 | 环境风险控制 | 核查园区风险分区管理和绿化隔离带的建设情况。 |
|  |  | 核查入区项目风险防范措施落实情况。 |
|  |  | 核查园区环境风险防范体系(环境应急监测体系、环境风险防范预案)。 |
| 8 | 社会环境现状和 公众参与 | 核实环评中的敏感目标变化情况。对规划实施过程中涉及环境保护的问题进行专家咨询，开展不同层次的公众参与。 |
| 9 | 环评提出调整建议落实情况 | 调查规划环评提出的规划实施建议和环境管理要求落实情况。 |

- 8.1.3 环境跟踪监测计划

本次规划环评建议规划片区每隔5年进行一次跟踪评价，对于跟踪环境影响评价，建议根据《规划环境影响跟踪评价技术指南（试行）》开展。按要求开展环境质量监测，规划期环境质量跟踪监测可依托规划片区下风向1.325km处的环境空气监测站点-德源药业（国控空气自动站），并辅以部分手动监测。将园区内各企业的污染源监测纳入园区日常管理之中，同时园区应联合当地的监测部门不定期的进行检查与监测。

- 8.2规划所包含建设项目环评要求

本次评价已从整个区域协调发展的高度，按照区域资源承载力和环境容量的要求，环境保护角度对规划总体布局、产业结构的合理性进行较为充分的论证，提出区域产业结构、布局和功能分区的调整和优化方案建议，确定了区域生态功能分区和环境目标，提出环境保护规划方案。

本次规划方案中未含具体的建设项目。

对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，可将规划环评结论作为重要依据，其环评文件中选址选线、规模分析内容可适当简化。当规划环评资源、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，规划所包含的建设项目环评文件中现状调查与评价内容可适当简化。

- 8.2.1符合规划管理和准入要求的具体建设项目可简化内容

（1）选址选线

本次评价分析了片区产业布规划用地布局的合理性，并提出了优化调整建议，因此，在规划单位按建议对其进行调整的基础上，片区具体企业建设项目的布局和产业性质只要符合规划规定的内容，其环评可以简化选址选线论证。

（2）规划分析

本次评价分析了规划与相关规划的协调性、规划的环境适宜性与合理性等内容，并提出了相关优化调整建议。因此，在规划单位按建议对其进行调整的基础上，片区具体企业建设项目的布局和产业性质只要符合规划规定的内容，其环评可以简化区域的环境协调性和布局合理性论证。

（3）现状调查

本次评价对区域资源、环境现状调查与评价，当调查结果仍具有时效性时，可以，对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目资源、环境现状调查可以适当简化。

（4）宏观的、整体的、累积的环境影响分析

本次评价从宏观角度分析了园区规划的资源环境承载力，评价了片区对周围环境敏感区的影响程度，具体建设项目开展环境影响评价时，不必再从区域角度进行整体、累积性环境影响预测分析。

（5）区域整体的环保措施可以适当简化

本评价遵循循环经济和可持续发展原则，从宏观、大尺度角度考虑规划可能产生的影响，从而针对各环境要素提出了环境保护措施，具体建设项目开展环境影响评价时，可参照规划中提出的环境保护措施，对区域环保基础措施部分加以简化，项目应采取具体的环保措施。

- 8.2.2 符合规划管理和准入要求的具体建设项目应重视的内容

（1）项目施工期环境影响评价

由于规划未明确具体的建设方案、工程量和施工工艺等，故本次评价未对项目的施工期的环境影响进行评价。因此，下一层次环评应根据项目的建设强度的实际情况对施工期的环境影响及环保措施进行较为深入的评价。

（2）对敏感环境保护目标的影响

由于规划内容的概略性和不确定性，并且随着时间的推移，敏感保护目标也会发生变化，本次评价对敏感保护目标的评价性较粗略，有待下一层次环评逐级加强。

（3）营运期对环境空气的影响

由于本规划对部分入住企业未详细规定，这些企业是否对环境空气造成影响及影响程度不能准确确定，所以该部分内容的预测和分析在具体项目环评时应给予重视。

（4）污染物排放量与总量控制目标的关系

本次环评对园区污染物排放的总量控制建议指标可以作为下一层次环评的参考，待连云港市连云生态环境局确认后可以作为下一层次总量控制指标分解的依据，项目环评应充分运用这些数据对项目的污染物排放量做出合理的评价。

（5）应加强项目环保措施的研究与落实

具体环保措施只有在对环境影响的性质、大小、位置等具体内容明确后才能有的放矢进行设计，因此需要在项目环评中给予重视。本次评价中提出的环境保护对策，对下一层次的规划及环境影响评价提供参考。下一步环评工作应结合具体方案，予以特别重视，深入论证。

（6）循环经济与清洁生产评价

针对入户企业的生产全过程，进行清洁生产工艺和循环经济水平的系统分析与评价，并提出优化调整建议。

（7）项目所在区域的生态环境现状调查与评价

本报告中关于规划区域周边的生态环境现状的评价，是根据近期相关生态调查的结果进行的。由于片区项目引进的时序问题，在项目环评阶段，应针对项目开发建设时所在区域的环境现状进行实地调查，主要对周边的环境敏感目标变化情况进行针对性分析。

- 9 产业园区环境管理与环境准入

- 9.1 产业园区环境管理方案

规划区管理部门为连云港市连云区人民政府云山街道办事处，下设有环保办，依法在管辖区行使环境保护工作的监督管理职能，主要职责为负责协调组织片区建设工作；监督检查、指导、协调片区环保工作；研究片区环保工作中突出的问题并提出解决的措施和建议；组织片区环保工作检查，协助上级部门的专项检查和整治；配合上级部门做好环保事故的调查及相关处理工作；按时统计上报各类环保数据；负责落实污染减排任务，加强区域环境监控；做好与环境保护相关法律、法规、规章和政策的宣传工作等。

### 9.1.1 完善环境管理体系

（1）制定规划区环保管理办法

为确保片区的可持续发展，建议片区根据国家和省现行的环保法律法规、政策、制度，结合规划区实际情况及未来发展趋势，制定适合片区经济发展和环境管理需要的“环保管理办法”，对入区项目提出严格限制要求，规范企业在保护环境、防治污染等方面的行为。

（2）实行严格的项目审批制度

制定相应的项目审批、审核制度。在引进项目时，严格遵循“资源承载上线”和“产业准入清单”的原则，注意产品和生产工艺的科技含量和其对环境的影响，优先发展无污染的工业，鼓励符合区域产业链要求和符合循环经济原则的生态型项目。对不符合国家产业政策和区域产业发展方向的项目一律不引进，实行项目的环保“一票否决”制，通过严格控制污染源，以达到从源头控制的目的。

（3）切实落实环境保护目标责任制

实行生产者环境责任制，要求生产企业对其使用的原料、包装物、产品生产、消费过程及消费后的剩余物对环境的影响负责。根据污染物总量控制计划，按单位或企业层层分解，建立以企业及主管部门领导为核心的管理体系，明确各自的环境责任，以签订责任状的形式，将责任落实给企业领导者，达到目标管理的目的。

（4）健全污染治理设施管理制度

强化企业污染治理设施的管理，制定各级岗位责任制，编制设备及工艺的操作规程，建立相应的管理台帐。不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。

（5）严格落实各项环境制度

在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计”、和项目“同时施工”、与项目生产做到同时验收运行，保证规划区环境规划的落实。对企业的“三废”排放的“双达标”实行严格的控制和监督。

（6）建立报告制度

片区内所有排污企业实行排污许可证制度，并按照有关规定要求填写排污月报表，上报相关环保部门。在排污发生重大变化、污染治理设施发生改变或者拟实施新、改、扩建项目计划时，都必须向生态环境部门申报。

（7）制定环保奖惩制度

制定环保奖惩条例，鼓励清洁生产，限制和规范企业的环境行为。对于重视环境管理、节能降耗、减少污染物排放，污染治理效果好等利于环境改善的企业，采取一定的奖励措施，对环保观念淡薄、浪费能源与资源的企业则予以重罚。总结片区内环境管理优秀的企业经验，给以奖励，并在区内积极推广。

- 9.1.2环境管理目标

根据园区所在区域环境特点、规划方案环境保护目标，园区环境管理具体目标详见表9.1.2-1。

表9.1.2-1  园区环境管理目标

| 序号 | 类别 | 环境管理目标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标 | 指标值 |
| 1 | 大气环境 | 空气质量达到优良天数比例 | 84% |
|  |  | 废气达标排放率 | 100% |
|  |  | 大气污染物总量控制指标符合性 | 符合总量控制指标要求 |
| 2 | 水环境 | 水环境功能区达标比例 | 100% |
|  |  | 污水集中处理设施 | 具备（依托区外） |
|  |  | 污水收集处理率 | 100% |
|  |  | 工业废水接管达标率 | 100% |
|  |  | 水污染物总量控制指标符合性 | 符合总量控制指标要求 |
| 3 | 声环境 | 区域环境噪声 | 达功能区标准 |
| 4 | 固体废物 | 生活垃圾无害化处理率 | 100% |
|  |  | 工业固体废弃物无害化处理率 | 100% |
|  |  | 危险废物处置利用率 | 100% |
| 5 | 生态环境 | 林木覆盖率 | 18% |
| 6 | 其他环境管理方面 | 重点企业清洁生产审核实施率 | 100% |
|  |  | 重点企业环境信息公开率 | 100% |
|  |  | 企业“三同时”执行率 | 100% |
|  |  | 生态环境长效管理能力 | 建设 |
|  |  | 生态环境监测监控体系 | 建设 |
|  |  | 环境污染风险管控体系 | 建设 |

- 9.1.3加强污染源及风险源监管，完善环境风险防控及应急体系建设

充分发挥片区污染源在线监控系统、环境安全防控系统等作用，加强对污染源的在线监控与管理。建议建立重大环境风险源在线监控系统，实现对重大危险源企业的动态、实时监控管理，及时掌握重大危险源的安全状态的变化，实现自动报警。建立和完善重大环境风险源监控管理制度和重大环境事故隐患巡视排查制度，切实落实各项防范治理措施。

重点企业应按相关要求安装废气和废水在线监控装置，生产过程中涉及有毒有害、刺激性、恶臭等挥发性有机物的应安装气体在线监测装置，并与生态环境主管部门联网。建议加强片区风险源日常管理，以排放危险废物、持久性有机污染物和生产使用重点环境管理危险化学品的污染源为重点，加大执法力度，做到明查与暗访、日常监管与节假日巡查相结合，严厉查处环境违法行为，并督促企业落实整改措施，努力排除各种环境风险隐患。

健全环境风险预警系统，并与当地生态环境部门联网，对片区环境风险实施全天候监控，及时预警、快速响应。建立突发环境事件隐患动态更新、清单管理、闭环整改工作机制，定期开展隐患，将企业隐患排查治理情况纳入“双随机、一公开”监管。加大执法惩戒力度，将区域及企业环境风险防范、应急预案管理、隐患排查治理等纳入日常执法。建立完善的突发环境事件三级防控体系，充分发挥其作用，以提高应对突发环境事件能力。加强园区与区内企业、连云区、连云港市等在应急保障方面的联动，构建有效的应急保障互助机制。

涉及易燃易爆、有毒有害危险物质，涉及企业应加强监管，完善风险防范措施，在企业运行过程中，应全过程环境监管，同时及时上报管理部门，加强区域环境风险监管的联动。

- 9.1.4加强环保及节能设施建设

应从规划区污染物防治、自然环境保护、绿化建设、资源能源合理利用、绿色建筑实施等方面加强节能环保工作，以改善规划区生态环境，节约各项能源，减少环境破坏与污染，形成可持续性发展的生态园区。

积极推进规划区“绿岛”项目建设，切实推动区域绿色高质量发展。鼓励入区企业采取多种措施提高水的重复利用率，降低用水消耗。园区新建建筑建议实施节能65%设计标准比例，既有建筑可进行节能改造，提升建筑能效水效水平。同时针对园区的锅炉、空调、照明、电机等能耗系统和设备，合理进行节能改造，提高设备运行效率，实现节约能源、延长设备使用寿命的目的。

- 9.1.5加强污染物排放限值限量管理方案

- 9.1.5.1总体目标

深入持续打好污染防治攻坚战，坚持严格准入源头管控、分类施策精准治理、问题导向系统推进、激励约束机制并重的原则，严控高能耗高排放、严禁高污染不安全项目落地，完善规划区主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双控”，确保规划区及其周边生态环境质量持续改善。

工业园区污染物排放限值限量管理，指的是通过开展工业园区及周边大气、水环境质量监测以及主要污染物排放总量测算，有效实施以环境质量为核心、以污染物排放总量为主要控制手段的环境管理制度体系。所谓“限值”，是根据区域生态环境质量状况，制定园区环境质量目标，明确主要污染物排放浓度值；所谓“限量”，是根据园区环境质量考核目标和实际排放情况，确认园区主要污染物允许排放总量。

通过编制工业园区污染物排放限值限量管理实施方案，建立完善规划区生态环境监测监控能力，有效实施以环境质量为核心、以污染物排放总量为主要控制手段的环境管理，强化源头管控和末端治理。

- 9.1.5.2污染物排放限值管理工作要求

（一）限值管控范围。与本次规划环评评价范围一致，总规划面积150.99公顷。

（二）限值管控主要指标。片区大气污染物排放的主要控制指标是颗粒物、SO2、NOx、VOCs等，水污染物排放的主要控制指标是化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等。考虑规划区排放量较大的特征污染物，将氨、硫化氢、甲苯、二甲苯、苯乙烯、HCl、甲醇、非甲烷总烃作为大气特征污染物，石油类、阴离子表面活性剂等作为水特征污染物。

（三）确定污染物排放总量的限值。主要有以下三种确定途径：规划环评测算的污染物排放总量目标或区内所有企业排污许可证的许可排放总量（未明确总量的排污许可企业或者其他企业按排放标准浓度限值乘以流量确定允许排放量）或区内所有企业监测监控测算出的实际排放总量。

（四）开展污染物排放总量测算。制订主要污染物排放总量核算方案，通过区内企业在线监测污染物排放实时数据，测算片区污染物排放总量、新增量、减排量等数据。连云港市连云区人民政府云山街道办事处应及时将核算数据报生态环境部门核实认可。

（五）探索建立碳排放总量管控机制。建立规划区、重点行业和重点企业的能耗和二氧化碳排放统计、监测、报告、评估机制，摸清二氧化碳排放家底。开展碳达峰示范试点，编制规划区碳达峰行动方案，识别重点排放源，建立指标体系，动态跟踪碳排放总量变化趋势，推动面向碳达峰、碳中和的机制创新。

（六）建立排放总量限值管理激励机制。规划区大气、水环境质量达到考核目标要求，企业污染物排放总量实测值未超过限值的，规划区通过完善环境基础设施、实施提标改造、强化深度处理等污染减排措施，腾出来的排污指标优先支持区内重大项目建设，也可纳入排污权交易；鼓励规划区与周边区域加强大气、水污染联防联控，协同推进生产生活减污降碳，促进区域生态环境有效“扩容”，支持富余的环境容量指标优先用于区内重大项目建设；按照信任保护原则，实施园区应急管控豁免措施。

- 9.1.5.3环境监测监控能力建设及管理要求

（一）提升完善监测监控能力建设。

参照《全省省级及以上工业园区（集中区）监测监控能力建设方案》（苏环办〔2021〕144号）文件要求：“在工业园区上、下风向至少各布设1个空气质量自动监测站点，同时根据工业园区实际情况在周界或其他有效位置布设一定数量的空气微站。在工业园区所有废水主排口所在水体的上、下游至少各布设1个水质自动监测站点。”

园区内企业应按《江苏省污染源自动监测监控管理办法（2022年修订）》（苏环发〔2022〕5号）、《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》（苏环办〔2021〕146号）要求和监测规范，安装在线监测设备及自动留样、校准等辅助设备，实时监测获得主要污染物排放浓度、流量等数据；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应按要求做好委托监测，并及时上报监测数据。

加强温室气体监测，在规划区开展二氧化碳排放统计监测。加强对特征污染物跟踪监测，持续开展特征污染物跟踪监测，一旦发现园区及周边特征污染物浓度显著上升，及时启动对该特征污染物的限值限量管理。

（二）提升非现场核查能力建设

大力推行非现场核查，利用自动监测数据作为核算核查主要依据。优化对区内重点企业污染防治设施运行情况的核查，综合利用自动监控、无人机等手段，远程调度企业治污设施运行情况，最大限度减少对企业正常生产的影响；优化对区内重点企业污染物排放数据的核查，充分利用大数据平台信息，结合物料衡算、水平衡、固废平衡等科学方法，精准核查企业实际排放总量；优化对园区污染物排放总量的核查，充分利用工业园区相关监测监控数据，准确、快速核算园区污染物实际排放总量。街道办事处要定期梳理园区污染物实际排放量台账资料，对污染物实际排放总量进行核算，并将有关情况报相关生态环境部门。

（三）提升生态环境基础设施建设能力。

推进完善规划区污染物收集能力、处置能力、清洁能源供应能力，加强挥发性有机物收集处理，全面实施泄漏检测和修复技术，优先实施工业类项目主要大气污染物超低排放。实施节水减排清洁生产技术。进一步优化园区能源结构，推广应用“绿屋顶”分布式太阳能发电，提升新能源使用占比，合理控制规划区碳排放水平。

- 9.1.6环境信息公开，引导公众参与，加强环境教育

环境信息公开与公众参与是提倡政府、企业、公众在环境保护方面建立伙伴关系，将信息公开和公众参与逐渐融入和扩展到环境管理的各个层面，是一种新型的环境管理手段。信息公开的主要内容包括环境质量状况、污染损失、管理目标、企业环境行为、企业污染削减成本等；环境信息公开的重点是重点污染源的主要污染物排放情况的信息公开化；信息公开特别注意公开的公正性和信息公开的透明度。公众参与是在充分尊重公众环境知情权，实施信息公开的基础上，发挥公众参与包括来自社区和市场的力量，收集和整理社会各方面的反馈意见，在管理过程中体现公众意见和要求。

在加强环保队伍建设的同时，应加强对园区公众的环境教育，开展专家讲座、环境专题报告和外出参观等多种形式的环境教育方式，普及环保知识、提高园区全体公众的环境保护意识。

- 9.1.7完善ISO14000体系

环境管理体系标准以强调“污染预防和持续改进”的思想为原则，要求企业消除或减少污染、降低资源、能源消耗、用产品“生命周期”的全过程分析和控制等先进的思想和手段改造企业的管理，推动企业的科学管理和清洁生产，使企业形成一套程序化的、不断自我完善的环境管理机制。

企业实施环境管理体系，对改善企业的环境管理状况，降低产品成本，提高产品市场竞争力，规避环境风险、改善公众形象，突破外贸的“绿色壁垒”，都具有重要的作用。

规划区应积极推动ISO14000环境管理体系在区内企业的实施，促使区内企业形成遵法守法、自觉改善环境行为的自律机制。

- 9.1.8完善清洁生产审核制度

对进区企业提倡实施清洁生产审计制度。企业实施清洁生产审计旨在通过对污染来源、废物产生原因及其整体解决方案的系统分析，寻找尽可能高效率地利用资源（原辅料、水、电等），减少或消除废物产生和排放的方法，达到提高生产效率、合理利用资源、降低污染的目的，同时新入区企业，需符合清洁生产国内先进水平或同行业国内先进水平以上，确保规划区的整体清洁生产水平。

- 9.1.9导入生态循环经济理念

规划区应以“减量化、再利用、资源化”原则为核心，将资源节约和废物循环利用贯穿于生产、流通的全过程。区内各产业应按集群布局，积极引进上下游项目，形成垂直产业链，各产业链之间力求功能互补。

（1）企业内部循环

以区内各企业为基础，将企业产生的废弃物进行挑拣、分离、提纯，回用于企业自身生产，实现废弃物回用。通过以废弃物作为原料资源生产其他产品，实现废弃物资源化利用，打造企业内部资源循环产业链。

（2）产业内部循环

深入挖掘规划区产业内部各企业物质流、能量流的关系，通过引进补链项目及相关配套项目，实现区内资源、能源的循环利用。按照“横向耦合、纵向延伸、循环链接”的原则引入相应的关键补链项目，延伸产业链，对废弃物进行充分的资源化利用，实现生产过程耦合和多方联产，以完善规划区循环产业链。

（3）规划区层面循环

根据物质流和产业关联性，构建规划区层面的原料（产品）互供、资源共享、废物交易体系。通过产业链的延伸和关键补链招商，提高区域的各产业间的关联度和循环化程度，形成共享资源和互换副产品的产业共生组合，从而使经济发展和环境保护走向良性循环的轨道。

- 9.2 产业园区环境准入

- 9.2.1生态保护红线及生态空间管控区域

在综合考虑规划范围内生态保护要求、发展战略和开发现状等因素的基础上，划定生态、生产及生活空间管控区。

- 9.2.1.1生态保护红线

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），本次规划范围内不涉及国家级生态保护红线。

- 9.2.1.2生态空间管控区域

根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《连云港市连云区2023 年度生态空间管控区域优化调整方案》，本次规划范围内不涉及江苏省生态空间管控区域。

规划区与连云港云台山风景名胜区相邻，云台山风景名胜区管控要求：禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在景物或者设施上刻划、涂污；禁止乱扔垃圾；不得建设破坏景观、污染环境、妨碍游览的设施；在珍贵景物周围和重要景点上，除必须的保护设施外，不得增建其他工程设施。

根据《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》（苏政办发〔2021〕3号）的管控要求：“生态空间管控区域一经划定，任何单位和个人不得擅自占用”。

按照现行法律法规要求，园区在规划建设过程中不涉及管控措施提出的禁止类行为。园区发展建设与《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》《江苏省国家级生态保护红线规划》相协调。

- 9.2.1.3区内其他生态空间

本次规划环评结合区域特征，从维护生态系统完整性的角度，识别并确定园区内需要严格保护的生态空间，主要包括绿地、水域等。规划区空间管制清单见表9.2.1.3-1。

表9.2.1.3-1  规划区内生态空间管控清单

| 类别 | 空间种类 | 面积（公顷） | 保护对象 | 准入要求 | 管控措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态空间 | 水域 | 0.4701 | 园区内及边界河流、湖泊 |  | 严格限制转变规划用途 |
|  | 公园绿地 | 2.198 | 绿化隔离带、绿地 | 绿化建设 | 严格限制转变规划用途 |
|  | 防护绿地 | 4.5192 |  |  |  |
| 核电站 | 田湾核电站 | - | 限制区管控要求 |  | 1、规划限制区内必须限制人口的机械增长，5km范围内涉及的就业人口应控制在0.1万人以下，厂址半径10km范围内不应有10万人以上的城镇。 2、涉危储罐应尽量远离核电布置，限制储罐及危险品仓库单体建构筑物的规模，危险性大的储罐要分离置放，控制好安全防护距离；禁止田湾核电厂址周边10km范围内新建生产剧毒类气体及闪点低于28℃的剧毒液体（甲类）危险化学品相关项目准入，并控制有毒及易挥发液体的项目规模和储罐容量，控制仓储危险化学品、液态有毒的化学品、油品等易燃易爆货种。 3、规划区内限制危险品甲、乙类仓库准入。 |
| 生产空间 | 二类工业用地 | 22.5983 | 工业生产研发活动 | 海洋新能源工程装备制造产业、海洋食品制造产业、新材料制造产业 | 1、提高环境准入门槛，引进项目应符合报告书提出的环境准入清单。 2、落实入区企业的污染治理措施，实现废气、废水达标排放，固体合理有效处置。 3、加强环境影响跟踪监测与环境保护管理，建立健全区域风险防范体系。 4、现状为农用地的、位于城镇开发边界外的区域，在转变用地性质并纳入城镇开发边界内之前不得进行开发建设。 |
|  | 一类工业用地兼容生产研发用地 | 69.6612 |  |  |  |
|  | 一类物流仓储用地 | 12.7838 |  |  |  |
| 生活空间 | 商业服务业设施用地 | 1.023 | 商业活动 | - | 重点保护，边界设置隔离带 |

- 9.2.2环境质量底线

根据环境质量现状和改善目标，结合国家、江苏省和连云港市生态环境保护规划、污染防治政策文件等，提出规划期本次规划范围内大气、地表水、声、土壤环境质量目标和污染物排放总量管控限值清单。

- 9.2.2.1环境质量底线

本次评价的环境质量底线即评价区域的大气、地表水、声环境功能区划，以及基于人体健康保护的建设用地土壤污染风险筛选值要求。

环境质量底线见表9.2.2.1-1。

表9.2.2.1-1  环境质量底线

| 环境要素 | 对象 | 环境功能区划 | 环境质量 底线标准 | 管控途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 园区内及周边2.5km评价范围 | 二类 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 | 加强对大气特征污染物排放的控制；严格控制污染物排放总量，严守建设项目环评核算的防护距离要求。 |
|  | 大桅尖游览区及及外侧300米缓冲带区域 | 一类 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）一级 |  |
| 地表水 | 排淡河 | Ⅲ类 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类 | 鼓励中水回用，减少废水排放；严禁生活污水和生产废水直排；进行水环境综合整治，加强园区内及周边水系连通性，强化水生生态自净能力修复；加强水环境风险管控，区内企业严格按照建设项目环评建设事故应急池并保证其不被占用。 |
|  | 北排淡河、墅港河 | Ⅳ类 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类 |  |
| 声 | 规划区北侧邻近的居民区 | 1类 | 《声环境质量标准》1类 | 强化道路两侧防护绿地建设。 |
|  | 规划区内 | 2类 | 《声环境质量标准》2类 | 优化建设项目选址选线、规划布局、总图布置及设备布局；对噪声源进行隔声减振；加强绿化。 |
|  | 云宿路边界线外北侧55m内、南侧40m内，当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域为 4a 类声环境功能区 | 4a类 | 《声环境质量标准》4a类 | 园区段设置警示牌，进行限速及禁止鸣笛措施。 |
|  | 仙霞山路、新光路道路边界线外两侧40m内 |  |  |  |
| 土壤 | 规划范围内第二类用地：包括GB50137规定的城市建设用地中的工业用地（M）、物流仓储用地（W）、商业服务业设施用地（B）、公用设施用地（U）、道路与交通设施用地（S）、公园绿地（G1）、防护绿地（G2）等。 | 建设用地中第二类用地 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类土壤污染风险筛选值 | 入区建设项目针对土壤污染关键污染源、污染物的迁移途径采取源头控制措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；加强设备设施防渗措施要求；落实土壤、地下水跟踪监测措施；针对土壤污染地块，依法依规开展土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修复效果评估、后期管理等活动。 |
| 固体废物 | 园区工业固体废物处理处置率100%，危险废物处理处置率100%，工业固体废物综合利用率70%，污泥无害化处理处置率100%，生活垃圾无害化处理100%。 |  |  |  |

- 9.2.2.2污染物总量控制

规划期SO2、NOx、颗粒物和VOCs等大气污染物排放总量在连云区范围内平衡；水污染物排放总量在园区污水处理厂批复总量中平衡。根据大气、水环境容量预测结果，结合国家、江苏省和连云港市生态环境保护规划、污染防治政策文件，提出园区废气、废水主要污染物总量控制建议，见表9.2.2.2-1。

表9.2.2.2-1  规划期末园区各污染物总量管控要求

| 类别 | 污染物 | 现状排放量 （t/a） | 规划（2035年） 排放总量（t/a） | 变化量 （t/a） | 建议控制 总量值（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.666 | 20 | +16.334 | 20 |
|  | SO2 | 0.045 | 10 | +9.955 | 10 |
|  | NOx | 0.17 | 25 | +24.83 | 25 |
|  | VOCs | 0.25 | 20 | +19.75 | 20 |
| 废水 | CODCr | 0.725 | 3 | +2.275 | 3 |
|  | 氨氮 | 0.116 | 0.48 | +0.364 | 0.48 |
|  | 总氮 | 0.217 | 0.9 | +0.683 | 0.9 |
|  | TP（以P计） | 0.007 | 0.03 | +0.023 | 0.03 |

- 9.2.3资源能源利用上线

资源能源利用上线是区域开发水、土地、能源等资源消耗不得突破的“天花板”，为推动片区产业转型升级和绿色发展，制定资源能源利用上线清单。

（1）水资源利用上限

入区企业用水定额需满足《江苏省林牧渔业工业、服务业和生活用水定额（2019年修改）》及行业工业用水定额的要求，单位工业增加值新鲜水耗（吨/万元）≦5。

（2）土地资源利用上限

园区本轮规划范围总面积150.99公顷，其中城市建设用地面积150.5199公顷，工业用地105.0433公顷，规划期建设用地不得突破该规模。

（3）能源利用上限

规划区不得使用生物质燃料，禁止燃用高污染燃料，禁止新建燃用高污染燃料的设施。

园区在开发建设过程中需严格项目的资源能源利用效率要求，入园项目按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行，同时要求新引进的项目在单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等指标需达到同行业国际先进水平，单位工业增加值能耗不突破0.8吨标煤/万元。

- 9.2.4生态环境准入清单

- 9.2.4.1环境准入要求

①规划导向。规划区引进项目应符合《连云港市城市总体规划（2015-2030）》《连云港市国土空间总体规划（2021-2035年）》《江苏省主体功能区规划》《连云港市主体功能区实施规划》等区域发展规划提出的功能定位、产业发展规划要求，不得新上不符合规划布局和产业定位的项目。

②用地导向。坚持规划引领，统筹用好各类规划产业空间，在总量规模上充分保障产业发展需要和科研创新需要，在空间布局上加强规划引导，打造高质量的产业发展空间。坚持效益优先，牢牢把握高质量发展的总体要求，全面加强产业准入和土地全生命周期管理，促进实体产业提质增效，提高产业用地绩效。坚持集约高效，强化新增产业用地的投入产出、节能环保、安全等指标约束，鼓励复合利用，加大存量低效用地盘活力度，提高土地利用效率。强化产业项目准入管理，严禁向禁止类工业项目供地，从严控制限制类工业项目用地。

③环保导向。严格执行行业环境准入标准以及“三线一单”、环境影响评价、“三同时”、排污总量控制、排污许可制度。凡属于《建设项目环境影响评价分类管理目录》纳入环评管理，未开展环评或环评未经审批的建设项目，一律不得开工建设。严格实施污染物排放总量控制，落实环境质量持续改善要求，作为建设项目环评审批的前置条件。

- 9.2.4.2产业发展清单

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》《产业发展与转移指导目录（2018年本）》《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》《市场准入负面清单（2025年版）》《中共江苏省委办公厅江苏省人民政府办公厅关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号）附件三《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》等国家、地方产业政策法规的要求，不得引入以上产业政策中的禁止类、淘汰类项目，不得引进江苏省引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业，限制引入以上产业政策中的限制类项目，不得向《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中的禁止类别项目供地，限制类项目必须符合规定的条件或标准，入区项目报批环评需提供街道办同意入园书面文件。

结合上述产业政策法规要求，本次规划环评从行业准入、空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率要求等五个维度提出生态环境准入清单，具体见表9.2.4.2-1。

本次规划环评提出的产业发展清单依据国家、江苏省和连云港市现行产业政策制定，后续发展过程中，可根据国家、江苏省和连云港市最新的产业政策、法规进行动态调整更新。

表9.2.4.2-1  园区生态环境准入清单

| 类别 | 准入内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 行业准入 | 优先引入 | 符合园区产业定位，且属于国家及地方产业政策文件中鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术。 |
|  | 禁止引入 | 1.禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目； 2.禁止建设使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目（工艺及产品质量要求不具备替代条件的除外）； 3.园区禁止建设“三废”产生量大且无法安全处置或合理利用的生产工艺与装置； 4.禁止引入含电镀工艺； 5.禁止引入露天货品堆存对大气、水、土壤污染产生环境风险的项目。 |
| 空间布局约束 | 1.水域面积0.4701公顷、绿地6.7172公顷，均列为生态空间，生态空间范围内禁止开发建设，严格限制转变用地性质。 2.工业用地与人口集中居住区之间设置以道路+防护林为主要形式的空间防护距离，防护距离的宽度原则上不小于50米。 3.各企业优化总平面布置，环境风险源、噪声源、废气污染源应远离居住区布置，靠近居住用地的区域不得引入大气污染物排放量大或异味明显的项目。 4.田湾核电站规划限制区内必须限制人口的机械增长，规划区规划限制区5公里范围内部分就业人口应控制在 0.5 万人以下，厂址半径10km范围内不应有10万人以上的城镇。涉危储罐应尽量远离核电布置，限制储罐及危险品仓库单体建构筑物的规模，危险性大的储罐要分离置放，控制好安全防护距离，位于反应堆中心5公里范围内的规划区域不得引入涉及易燃易爆、有毒有害物质使用及贮存的项目，10公里范围内限制引入易燃易爆、有毒有害物质特别是优先控制化学品贮存及在线使用量超过临界量构成重大危险源的项目。 |  |
| 污染物排放管控 | 整体要求： 1.排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准。 2.根据园区污染物排放限值限量管理要求，加强监测监控能力建设。 3.协同推进“减污降碳”，实现2035年前碳达峰目标，单位国内生产总值二氧化碳排放降幅完成上级下达目标。 4.限制现有不符合园区产业定位的项目生产规模，针对不符合园区产业定位项目的技术改造不得增加污染物排放，转产须满足园区产业定位和用地规划要求。 |  |
|  | 环境质量标准： 1.大气环境质量达到环境空气质量二类区，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值等。 2.排淡河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，北排淡河、墅港河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准。 3.规划范围内土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中的第二类用地标准要求。 |  |
|  | 污染物排放总量： 1.新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，按照相关文件要求进行总量平衡。 2.区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求： 大气污染物排放量：二氧化硫10吨/年，氮氧化物25吨/年，颗粒物排放量20吨/年，VOCs排放量20吨/年。 水污染物排放量（外排量）：废水量6万吨/年，COD 3吨/年、氨氮0.48吨/年、总氮0.9吨/年、总磷0.03吨/年。 |  |
| 环境风险防控 | 1. 规划区应建立突发水污染事件等环境应急防范体系，完善“企业-公共管网-区内水体”水污染三级防控基础设施建设，完善事故应急救援体系，加强应急队伍建设、应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 |  |
|  | 2.对于符合《企业事业单位突发环境事件应急预案 备案管理办法（试行）》中要求的企业，要求其编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告，定期组织演练，提高应急处置能力。 |  |
|  | 3.强化风险源头控制及分区防治，存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，合理设置应急事故池，根据污水产生、排放、存放特点，划分污染防治区，提出和落实不同区域水平防渗方案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体；产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 |  |
|  | 4.加强风险源布局管控，片区内部的功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响，储存危险化学品多的企业应远离区内人群聚集的村庄、办公楼及河流，以减少对其他项目的影响；园区不同企业风险源之间应尽量远离，防止其中某一风险源发生风险事故引起其他风险源爆发带来的连锁反应，降低风险事故发生的范围。 |  |
|  | 5. 建立健全园区环境风险防控体系，加强环境风险防范；构建与区域联动应急响应体系，实行联防联控。 |  |
| 资源开发利用要求 | 1.规划期园区规划范围总面积150.99公顷，其中城市建设用地面积150.5199公顷，规划期建设用地不得突破该规模。现状为农用地的、位于城镇开发边界外的区域，在转变用地性质并纳入城镇开发边界内之前不得进行开发建设。 |  |
|  | 2. 规划区企事业单位在集中供热设施覆盖范围内，须优先使用集中供热，区内企事业单位不得使用生物质燃料，禁止燃用高污染燃料，禁止新建燃用高污染燃料的设施，入园企事业单位因工艺需要自建加热设施的，需采用天然气等清洁能源。 |  |
|  | 3、规划区在开发建设过程中需严格项目的资源能源利用效率要求，入园项目按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行，规划期入园企业用水定额需满足《江苏省林牧渔业工业、服务业和生活用水定额（2019年修改）》及行业工业用水定额的要求，单位工业增加值能耗不突破0.8吨标煤/万元，单位工业增加值新鲜水耗不突破5吨/万元。 |  |

- 10主要评价结论

连云港连云区云山街道经十一路（长白山路）以东片区产业发展规划（2025-2035）与区域发展相关规划、生态环境保护规划基本协调，规划区具有一定的环境承载力，规划配套基础设施基本完善，能够满足区域的开发建设需求。本评价认为，在开发建设过程中，必须按照环境保护规划的要求，切实保证本报告提出的各项措施的落实，在引进项目时严格把关，确保满足清洁生产和污染物排放总量控制的要求；对进入项目加强环保监督管理力度，将区域开发的环境影响控制在可接受的范围内，实现环境保护与经济建设的可持续协调发展，在落实本报告书提出的污染防治措施、生态保护措施、风险防范措施、规划优化调整建议后，园区的开发建设对周围环境的不利影响是可以缓解和接受的，园区产业规划在环境保护方面是可行的。